tabla de contenido

2	DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL AREA	5

2.1	ASPECTOS FÍSICOS	5

2.1.1	Geología	5

2.1.2	Geomorfología	7

2.1.3	Suelos	9

2.1.4	Climatológico	12

2.1.5	Hidrología	17

2.1.6	Hidrogeología	27

2.1.7	Calidad del Agua	30

2.1.8	Recurso Aire	52

2.2	ASPECTOS BIOTICOS	54

2.2.1	Cobertura Vegetal	56

2.2.2	Fauna	60

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1. Matriz de ponderaciones por método de pares de Saaty para - Pozo Estratigráfico Pailitas-1X	9

Tabla 2-2. Leyenda e identificación de las unidades de suelo	10

Tabla 2-3. Leyenda e identificación de las unidades de suelo	12

Tabla 2-4. Resumen de las estaciones meteorológicas empleadas para el presente estudio	12

Tabla 2-5. Resumen de las estaciones meteorológicas empleadas para el presente estudio	14

Tabla 2-6 Inventario de cuerpos de agua del área de influencia	18

Tabla 2-7. Inventario de las corrientes en jurisdicción de los Pozos Estratigráficos Pailitas-1X	19

Tabla 2-8. Estaciones de monitoreo del IDEAM	20

Tabla 2-9. Descripción de las principales corrientes dentro del área de estudio	25

Tabla 2-10. Requerimientos de agua para uso doméstico e industrial para ejecución del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X	27

Tabla 2-11. Pozos inventariados en el área de estudio Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X	29

Tabla 2-12. Mineralización a partir de los valores de conductividad	31

Tabla 2-13 Valores de dureza a partir del contenido de CaCO3 (mg/L)	33

Tabla 2-14 Límites máximos permisibles de calidad del agua	36

Tabla 2-15. Escala y código de colores para evaluar el ICO	37

Tabla 2-16. Categorización de la concentración de fósforo total	39

Tabla 2-17. Condición ambiental indicada según rango de índices de contaminación (ICO)	40

Tabla 2-18. Fuentes hídricas monitoreadas	40

Tabla 2-19. Parámetros de muestro y análisis fisicoquímicos para aguas superficiales	41

Tabla 2-20. Parámetros de muestro y análisis hidrobiológicos para aguas superficiales	42

Tabla 2-21. Resultados de la caracterización fisicoquímica y bacteriológicas de las aguas superficiales y subterráneas monitoreadas	44

Tabla 2-22. Relación DQO/DBO	47

Tabla 2-23. Resultados para el grupo biológico perifiton Brazo Mompós-Rio Magdalena	47

Tabla 2-24. Resultados para el grupo biológico Macroinvertebrados Acuáticos	47

Tabla 2-25 Resultados para el grupo biológico Ictiofauna	47

Tabla 2-26. Valores de dureza (mg CaCO3/L)	49

Tabla 2-27. Resultados Indice De Calidad Del Agua	51

Tabla 2-28 Listado de herpetofauna reportada	64

Tabla 2-29. Listado de aves reportadas	68

Tabla 2-30. Listado de mamíferos reportados	74

Tabla 2-31 Nomenclatura para especies IUCN y Resolución 1912 de 2017.	76

Tabla 2-32 Nomenclatura para especies CITES.	77

Tabla 2-33. Especies amenazadas según diferentes referencias	77

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1. Geología asociada al Pozo Estratigráfico ANH Pailitas 1X	6

Figura 2-2. Geomorfología asociada al Pozo Estratigráfico ANH Pailitas 1X	7

Figura 2-3. Mapa de zonificación geotécnica sobre los alrededores del Pozo Estratigráfico Pailitas-1X	9

Figura 2-4. Unidades del suelo Pailitas-1X	11

Figura 2-5.. Localización de las estaciones meteorológicas utilizadas, Pozo Estratigráfico Pailitas-1X	13

Figura 2-6. Rosa de viento total para la estación Los Álamos del IDEAM	15

Figura 2-7. Distribución de la frecuencia de los vientos para la estación Los Álamos	16

Figura 2-8. Localización del Pozo Estratigráfico de acuerdo con la Hidrografía	18

Figura 2-9. Ubicación geográfica de las Estaciones de monitoreo del IDEAM	21

Figura 2-10. Ubicación de puntos de agua subterránea en el área del Pozo Estratigráfico Pailitas-1X	29

Figura 2-11. Clasificación de las fuentes de emisión	52

Figura 2-12. Biomas del área de estudio Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X	55

Figura 2-13. Coberturas presentes en el área de estudio Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X	57

Figura 2-14.Riqueza de órdenes de herpetofauna	62

Figura 2-15. Riqueza de órdenes de aves	66

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 2-1. Montículos de cerros residuales asociados a la Formación Zambrano	8

Fotografía 2-2. Río Magdalena	22

Fotografía 2-3. Río Cesar	23

Fotografía 2-4. Río Ariguaní	23

Fotografía 2-5. Quebrada Astrea	24

Fotografía 2-6. Pozo del acueducto del corregimiento SAN JOSE DE PARACO	30

Fotografía 2-7. Macroinvertebrados	43

Fotografía 2-8. Perifiton	43

Fotografía 2-9. Ictiofauna	43

Fotografía 2-10. Quema de basura al aire libre	53

Fotografía 2-11 Zona de la plataforma, en la cobertura de pastos enmalezados	58

# DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL AREA

## ASPECTOS FÍSICOS

### Geología

El área de interés del proyecto se localiza al Norte de Colombia, en el valle inferior del Río Magdalena. Este sector se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias de origen marino somero compuestas por areniscas y lodolitas, intercaladas con capas de calizas y arcillolitas; y acumulaciones cuaternarias correspondientes a depósitos fluviales recientes, como los afluentes del Brazo de Mompós. Estas unidades recientes por lo general forman un relieve plano, de bajas afectaciones tectónicas.

#### Litoestratigrafía

En la zona de estudio Corregimiento de San José de Paraco, afloran dos unidades de rocas neógenas puestas en contacto principalmente por las transiciones de los drenajes del área: la Formación Zambrano y los depósitos aluviales del cuaternario reciente.

La Formación Zambrano, sobre la cual se ubica el Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X, está constituida por un conjunto de areniscas con intercalaciones de limolita y arcillolitas, en capas gruesas y finas; y los depósitos aluviales del cuaternario reciente, asociados a la red de drenaje, se encuentran conformados por material proveniente de las formaciones neógenas que lo rodean y algunas partículas provenientes de la cordillera oriental.

- Formación Zambrano (N2z)

Fue descrita por primera vez por Weiske (1938) como capas de areniscas calcáreas, con bancos fosilíferos y posteriormente denominado por De Porta (1974), como una sucesión de areniscas y arcillolitas con concreciones arenosas y areniscas calcáreas del Plioceno Inferior. Es confirmada y aún usada por Hernández et al. (2001), y González et al. (2002), teniendo en cuenta la misma descripción de Weiske (1938) y De Porta (1974).

Para esta zona de estudio se logran diferenciar tres miembros para la Formación Zambrano en un área de 1613.26 Ha con un porcentaje de 88.23 del área de estudio con una tendencia subhorizontal y de gran variación de espesores regionalmente. Hacia la base predominan las lodolitas y las arcillolitas con capas angostas de areniscas finas meteorizadas. El nivel medio se caracteriza por ser predominantemente calcáreo con restos de fósiles de tamaño variable, con algunas variaciones en estratos terrígenos y líticos de tamaño de grano desde limo hasta gravas finas. También se encuentran niveles de areniscas de tamaño de grano variable de fino a grueso e intercalaciones de arcillas. En el tercer miembro en el techo de la formación aumentan los espesores de litologías arenosas y gravosas, aún con contenido calcáreo.

Los afloramientos más representativos de la Formación Zambrano se encuentran sobre la vía principal al corregimiento de Ricaurte en cercanías al caño Surrabas, y en el camino alterno que conduce a la vereda San Pedro, mostrando afloramientos discontinuos y de espesores de los estratos inferiores a 1 m; se infiere en esta zona para la Formación Zambrano un espesor promedio aproximado de 55 m, pero puede alcanzar los 100 m de espesor total. La falta de continuidad de las capas dificulta establecer el contacto inferior de la formación; se evidencia un contacto superior con la Formación Astrea-Cuesta, y por depósitos cuaternarios en gran parte de la zona, las cuales la cubren de forma discordante. Varían de rumbo de NE a NW con buzamientos que van desde subhorizontal hasta 35°.

Se ha determinado el ambiente de la Formación Zambrano como tipo marino somero a transicional debido a la presencia de restos fósiles de moluscos y moldes de ostreidos. (Servicio Geológico Colombiano, 2015).

- Depósitos aluviales del cuaternario reciente (Qal)

Se establecen para diferenciar los depósitos compuestos por material detrítico areno lodoso que se encuentra confinado en los canales de los ríos y caños que conforman la red hidrográfica de la región. Estos depósitos se localizan sobre los cauces principales de la región que atraviesan el área a trabajar con un área de 215.19 Ha y con un porcentaje del 11.77 del área de estudio. Se encuentran constituidos por arenas medias a finas, limos y arcillas, de color gris por la presencia de materia orgánica, y presenta granos de cuarzo, chert, lutitas y líticos volcánicos.

Reposan sobre los depósitos de Llanura de inundación y sobre las rocas de la Formación Zambrano, y están muy influenciados por el cambio en la pluviosidad de la zona, (ver

Figura 2-1).

Figura 2-1. Geología asociada al Pozo Estratigráfico ANH Pailitas 1X

Fuente: Grupo de trabajo 2020

Geología Estructural

Regionalmente, el Valle Inferior del Magdalena se considera limitado por las fallas Romeral, Bucaramanga y Espíritu Santo como una cuenca transpresiva. Igualmente, pero a nivel local, se presenta la depresión Momposina, donde las capas presentan una inclinación máxima de 5°, y los sedimentos enmascaran las evidencias de las fallas o pliegues en superficie.

Se presenta el lineamiento Mompós, y el lineamiento El Palmar hacia el Sur Occidente y Occidente del área, respectivamente. Están definidos por cambios de dirección en el drenaje, y en las bases topográficas, con dos tendencias de dirección, N40°E para el lineamiento El Palmar (de longitud 30 Km), y N50°W para el lineamiento Mompós (de longitud 40 Km). (Servicio Geológico Colombiano, 2015).

### Geomorfología

El área de influencia corresponde a un paisaje de lomerío dentro de la depresión Momposina que se caracteriza por una topografía casi plana, de muy bajas pendientes, dentro de la megacuenca de sedimentación del sistema fluvial del río Magdalena. Según su ambiente morfogenético se realiza una descripción de las unidades geomorfológicas. Ver (Figura 2-2).

Figura 2-2. Geomorfología asociada al Pozo Estratigráfico ANH Pailitas 1X

Fuente: Grupo de trabajo 2020

#### Ambiente Denudacional

Caracterizado por ondulaciones suaves sometidos a baja erosión, donde el material es transportado hacia las zonas más bajas de topografía baja circundante. Dada el área se logran identificar las siguientes unidades geomorfológicas.

- Montículos de cerros residuales (Dmcr)

En la Formación Zambrano se generan montículos con altura inferior a los 50 m con cimas de formas redondeadas, onduladas, irregulares y localmente planas. Los montículos están orientados en dirección Noreste formando cordones que se interdigitan con planicies aluviales de los drenajes presentes en la región. La densidad del drenaje es moderada, de patrones dendríticos a sub-paralelos y con valles poco incisados. El relieve predominante es bajo, con pendientes planas a suavemente inclinadas (6° - 10°), con longitudes que van desde los 50 hasta los 250 m, (ver Fotografía 2-1). (Servicio Geológico Colombiano, 2015).

| Fotografía 2-1. Montículos de cerros residuales asociados a la Formación Zambrano |  |
| --- | --- |
| Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2015) |

#### Ambiente Deposicional

- Fluvial de cauce activo (Fr1)

Se encuentra asociada a los sistemas fluviales activos del área el corregimiento San José de Paraco principalmente con una deposición de sedimentos finos de tamaño limo y arcilla. Se caracterizan por un tipo de relieve irregular de valle, con bajas pendientes.

#### Zonificación Geotécnica

El área de interés se encuentra dentro de una zona geomorfológicamente plana y geológicamente firme con estabilidad alta en un área de 1828.45 Ha  las pendientes no superan los 20° de inclinación, donde se define una amenaza predominantemente baja; y los estratos rocosos, que cubren el área en su mayoría, están consolidados con sedimentos del Neógeno, también de amenaza baja; y por último según la geomorfología, se presentan algunos valles y lomas que presentan una amenaza media, (ver

Figura 2-3).

Se utilizó el método de pares de Saaty, (ver Tabla 2-1), para establecer las ponderaciones de cada variable teniendo en cuenta sus criterios de estabilidad, dándole así una importancia mayor a la pendiente del terreno, posteriormente a la geomorfología, y por último a la geología. La interpretación arroja un resultado de un terreno que presenta una buena estabilidad a lo largo de las vías de acceso, y sobre la localización del punto.

Figura 2-3. Mapa de zonificación geotécnica sobre los alrededores del Pozo Estratigráfico Pailitas-1X

Fuente: Grupo de trabajo 2020

Tabla 2-1. Matriz de ponderaciones por método de pares de Saaty para - Pozo Estratigráfico Pailitas-1X

|  | Pendiente | Geología | Geomorfología | Peso Relativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendiente | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 0,63 |
| Geología | 0,20 | 1,00 | 0,33 | 0,11 |
| Geomorfología | 0,33 | 3,00 | 1,00 | 0,26 |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

### Suelos

#### Identificación de las Unidades del Suelo

Se hace considerando dos aspectos: el primero identificando las unidades de suelo presentes en el área de influencia del proyecto a través de la leyenda de la cartografía IGAC 1.100.000 y tabulada (Tabla 2-2) con sus respectivos contenidos: Asociación a la que pertenecen, paisaje en el cual está enmarcada, clima, fase de pendiente, grado de erosión y posibles limitantes; el segundo aspecto es la descripción más detallada de las unidades de suelo donde se incluyen aspectos de geomorfología, génesis y taxonomía y su ponderación.

Tabla 2-2. Leyenda e identificación de las unidades de suelo

| Código de la unidad | Asociación | Paisaje | Clima | Fase de pendiente | Erosión | Limitantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X |  |  |  |  |  |  |
| RWJa | Chromic Haplustets- Typic Haplustets | Planicie | Cálido seco | -a: (0 a 3 %) ligeramente Plano | No registra | No registra |
| RWJb |  |  |  | -b:(3 a 7 %) ligeramente inclinada | No registra | No registra |
| RWBc | Typic Haplustepts-Fluventic Haplustepts | Planicie | Cálido seco | -c: (7 a 12 %) moderadamente inclinada | No registra | No registra |

Fuente: GRUPO DE TRABAJO 2020

#### Descripción de las Unidades del Suelo

Para este aspecto se toma como base la información consignada en la (Tabla 2-3), el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento del Magdalena (IGAC 2005) y el plano cartográfico de unidades de suelo del proyecto Pailitas-1X con ventana 10.000. Se hace una descripción de las unidades de suelo agrupándolas, por tipo de paisaje y clima.

Se determina que las unidades de suelo predominantes (ver Figura 2-4) son aquellas que se ubican dentro del paisaje de planicie y lomerío; todas las unidades en clima cálido seco, con pendientes desde ligeramente planas 0 a 3 %; hasta moderadamente inclinada del 7 al 12 %, erosión moderada y limitación por inundaciones y/o encharcamientos y condiciones climáticas.

Figura 2-4. Unidades del suelo Pailitas-1X

Fuente: Grupo de trabajo 2020

En esta área se describen tres unidades de suelo con un área total de 1828,45 Ha, de estas unidades la que mayor hace presencia es la RWBc con 1400,42 Ha, seguida de la unidad de suelo RWJa con 427.03 Ha. Las unidades de suelo enmarcadas en paisaje de planicie con clima cálido seco son las de mayor injerencia en esta Locación. A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de ellas:

RWBc: Profundos y superﬁciales, bien drenados, texturas medias a ﬁnas,
muy fuerte a ligeramente ácidos y en algunos sectores neutros a ligeramente alcalinos, alta saturación de bases y fertilidad natural baja a alta.

RWJa, RWJb: Moderadamente profundos a profundos, bien a moderadamente drenados, texturas ﬁnas, reacción neutra a moderadamente alcalina, saturación de bases alta y fertilidad natural moderada a alta

### Climatológico

En este numeral se efectúa una caracterización climatológica general en el área de desarrollo del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X. La descripción se encuentra fundamentada en la recopilación y análisis de información de ocho (8) estaciones meteorológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, para el parámetro de precipitación, de las cuales dos (2) estaciones cuentan con registros de los parámetros de temperatura, humedad relativa, nubosidad, brillo solar y evaporación), cinco (5) de ellas ubicadas en el departamento del Magdalena, tres (3) en el departamento de Cesar las cuales son las estaciones más cercanas al del área de desarrollo de los pozos estratigráficos, (ver Anexo IV).

En la (Tabla 2-4), se presenta la información de las estaciones utilizadas para el análisis del comportamiento climático en el área de desarrollo del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X y en la (FIGURA 2.5) se muestra su ubicación.

Tabla 2-3. Leyenda e identificación de las unidades de suelo

| Código de la unidad | Asociación | Paisaje | Clima | Fase de pendiente | Erosión | Limitantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X |  |  |  |  |  |  |
| RWJa | Chromic Haplustets- Typic Haplustets | Planicie | Cálido seco | -a: (0 a 3 %) ligeramente Plano | No registra | No registra |
| RWJb |  |  |  | -b:(3 a 7 %) ligeramente inclinada | No registra | No registra |
| RWBc | Typic Haplustepts-Fluventic Haplustepts | Planicie | Cálido seco | -c: (7 a 12 %) moderadamente inclinada | No registra | No registra |

Fuente: GRUPO DE TRABAJO 2020

Tabla 2-4. Resumen de las estaciones meteorológicas empleadas para el presente estudio

| Código | Tipo | Nombre de la Estación | Departamento | Municipio | Elevación m.n.s.m. | Coordenadas Datum Magna Sirgas Origen Bogotá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Este | Norte |
| 25025300 | CO | El Seis | Magdalena | San Sebastián de Buenaventura | 50 | 973138,0 | 1562643,4 |
| 25025320 | CP | Los Álamos | Magdalena | San Sebastián | 25 | 978452,1 | 1520653,0 |
| 28035040 | CO | Guaymaral | Cesar | Valledupar | 50 | 1047156,8 | 1587135,9 |
| 25020900 | PM | San Sebastián | Magdalena | San Sebastián | 65 | 969415,7 | 1512898,3 |
| 25021040 | PM | Menchiquejo | Magdalena | El Banco | 25 | 1003658,1 | 1507817,3 |
| 25020220 | PM | Astrea | Cesar | Astrea | 50 | 1011487,7 | 1541540,7 |
| 25025090 | SP | Apto Las Flores | Magdalena | El Banco | 34 | 1011728,2 | 1492144,1 |
| 25021240 | PM | Chimichagua | Cesar | Chimichagua | 138 | 1029408,7 | 1515794,7 |

N.R.: No registra. CP: Climatológica Principal. CO: Climatológica Ordinaria. SP: Sinóptica Principal. AM: Agrometeorológica

Fuente: IMA S.A.S., 2017

Figura 2-5.. Localización de las estaciones meteorológicas utilizadas, Pozo Estratigráfico Pailitas-1X

Fuente: Grupo de trabajo 2020

Las estaciones suministran datos de más de 20 años, donde se registra información climática de diferentes parámetros (precipitación, temperatura, nubosidad, humedad relativa, brillo solar y evaporación) de los valores totales mensuales multianuales (ver Anexo IV).

Para determinar el comportamiento del viento en la zona, se elaboró la rosa de los vientos mediante la aplicación del software Environmental Lakes: WRPLOT View-Freeware Versión 7, para los datos mensuales multianuales de las estaciones Los Álamos (1974-2005), siendo las estaciones más cercanas al proyecto, que tienen información de vientos.

#### Condiciones Climáticas y Meteorológicas

A continuación, en la Tabla 2-5 se describen las condiciones climáticas y meteorológicas para el área de estudio, tomando como referencia la información de las estaciones descritas enviadas por el IDEAM Ver anexo No.IV.

Tabla 2-5. Resumen de las estaciones meteorológicas empleadas para el presente estudio

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| Precipitación | Las estaciones analizadas poseen un régimen pluviométrico semejante, ya que presentan oscilaciones similares de precipitaciones mensuales a lo largo del año, con una tendencia bimodal, ya que presentan dos picos de precipitación definidos en el año, el primero en los meses de abril a junio y el segundo pico se da en los meses de agosto a octubre. Se obtuvieron los mayores valores de precipitación para la estación Menchiquejo y Chimichagua, en el mes de mayo con un promedio de 215,8 mm; para la estación Menchiquejo y Chimichagua en el mes de octubre con un promedio de 261,7 mm, respectivamente. También se observa que los menores valores de precipitación se registran en los meses de enero, julio y diciembre en las estaciones de Los Álamos, El Seis, Astrea con un promedio de 134.8 mm, respectivamente. De acuerdo con el Atlas climatológico de Colombia registra lluvias moderada en gran parte del departamento del Magdalena siendo en el área del proyecto de Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X presentan lluvias entre la franja de 1500-2000 mm |
| Temperatura | La temperatura promedio anual para el área de desarrollo del proyecto del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X es de 28,9ºC, según lo registran las estaciones Los Álamos, Apto Las Flores, Guaymaral y El seis. Durante los meses de enero, febrero y marzo se presentan los valores más elevados con temperaturas que alcanzan los 28,9 °C – 29,3°C; caso contrario a lo evidenciado en el segundo semestre del año en los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre donde se registran los valores más bajos con temperaturas que descienden hasta los 28,1°C. |
| Humedad Relativa | La humedad relativa y la temperatura permiten que la vegetación y la fauna adquieran diferencias fisonómicas de una zona a otra; estos parámetros tienen una relación inversa. Los meses donde se presentan las mayores humedades relativas son octubre y noviembre, con valores promedios entre el 82% y 81%. Las menores humedades relativas en promedio se registran durante los meses de enero, febrero y marzo, con valores promedios del orden de 72%, 70%, 72% respectivamente, siendo febrero el mes donde se presenta el valor mínimo del orden de 70% con un régimen monomodal, |
| La nubosidad | Los valores medios de nubosidad para la zona de estudio. Se identifica un valor medio anual de 5 Octas, que indica que el cielo permanece parcialmente cubierto de nubes en el transcurso del año |
| Brillo Solar | El valor anual promedio de brillo solar para el área del proyecto de Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X corresponde a 138,4 horas. El registro histórico de las estaciones ubica al mes de mayo como el periodo con menor número de horas de sol efectivo y a enero como el mes que registra los niveles más elevados de brillo solar |
| Evaporación | Se entiende por evaporación a la emisión de vapor desde una superficie líquida de agua libre, a temperatura inferior al punto de ebullición. El promedio anual de evaporación media para el área de estudio es de 165 mm. En febrero con un valor de 207,6 mm y marzo con un valor 239,7 mm se registra el mayor índice de evaporación, caso contrario a lo sucedido en noviembre con un valor menor de 118,1 mm, en donde se obtienen los valores mínimos de este fenómeno. De acuerdo con los registros obtenidos para la caracterización climatológica del área, la evaporación disminuye considerablemente entre los meses de mayo y agosto con valores que oscilan entre los 135,4 y 159,7 mm, tendencia similar a la presentada por la temperatura. Con respecto a la precipitación, humedad relativa y nubosidad, el comportamiento es inversamente proporcional. La (Tabla 2 10) permite identificar que los niveles de evaporación entre diciembre y marzo son los más elevados durante el año alcanzando los 239,7 mm. |

Fuente: Grupo de trabajo de ENTerritorio proceso Pailitas 1X. IDEAM 2019

- Vientos

El viento es la circulación del aire de un lugar a otro, con más o menos fuerza. Su principal efecto es el de mezclar distintas capas o bolsas de aire. Cuando se concentra la humedad en una zona y esta asciende hasta una capa de aire más fría, se producen las precipitaciones. La temperatura es una medida del calor que tiene un cuerpo.

De acuerdo con el concepto anteriormente expuesto se puede concluir que la relación que se guarda es que el viento va a depender del grado de la temperatura en la columna del aire. Velocidades del viento bajas permiten la acumulación de los precursores gaseosos de contaminantes y la subsiguiente formación de altas concentraciones de distintos contaminantes, por el contrario altas velocidades permitirán una dilución de las emisiones, disminuyendo la posibilidad de desarrollo de episodios de contaminación; sin embargo, la acción del viento y la posible susceptibilidad de la zona a erosionarse con la ayuda de factores climáticos y la rugosidad de la superficie, podría generar emisiones de material particulado.

En este aparte se analizaron las características más representativas del viento para la zona donde se ubica exactamente el Bloque Guama, así como su compartimiento que se ilustra en las rosas de los vientos obtenidas a partir de los datos suministrados por las estaciones climatológicas Los Álamos y Carmen de Bolívar del IDEAM y procesados con el programa WRPLOT VIEW FREWARE.

Figura 2-6. Rosa de viento total para la estación Los Álamos del IDEAM

Fuente: Datos de la estación Los Álamos (25025320), WRPLOT View - Freeware, 2014

En la (Figura 2-6) la rosa de vientos elaborada con los datos suministrados para este parámetro entre los años 1974 y 2005, por la estación Los Álamos del IDEAM, se observa que predominan los vientos provienen de la dirección Suroeste con el 16,9 %, registrando velocidades hasta 1,5 m/s; le sigue la dirección Sur con el 10,1 % y velocidades hasta 1,5 m/s; le sigue la dirección Noreste con el 5,1 % y velocidades hasta 5,5 m/s. Aunque se cuenta con solo 12 años de información tanto en dirección como de velocidad del viento, el comportamiento es similar a las estaciones a la estación Carmen de Bolívar. Así mismo la tendencia del viento en esta zona a permanecer en calma es del 59,32 %.

Según la (Figura 2- 7), la distribución de frecuencias de las velocidades del viento para la estación Los Álamos, permite afirmar que el 59,32 % de los datos registrados se encuentran en la velocidad entre 0 m/s y 0,5 m/s, lo cual corresponde a una denominación del viento de Calma, según la escala Beaufort.

Figura 2-7. Distribución de la frecuencia de los vientos para la estación Los Álamos

Fuente: Los Álamos (25025320), 2014

### Hidrología

Una cuenca hidrográfica es una unidad geográfica y como tal constituye una extensión de terreno debidamente delimitada, en donde las aguas superficiales y subterráneas se vierten a una red hidrográfica natural, mediante una o varias corrientes de caudal continuo o intermitente, que a su vez confluyen en su curso mayor, que desemboca o puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. Las corrientes de aguas de las cuencas hidrográficas son alimentadas por las aguas lluvias y las aguas subterráneas. (Henao S., E., 1988).

El Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X se encuentra localizado en la macrocuenca Magdalena-Cauca (ver Figura 2-8), a su vez hacen parte de la zonificación hidrográfica del bajo Magdalena (ver Tabla 2-11).

Figura 2-8. Localización del Pozo Estratigráfico de acuerdo con la Hidrografía

Fuente: Grupo de Trabajo 2020

Tabla 2-6 Inventario de cuerpos de agua del área de influencia

| AH | ZH | SZH | Orden 0 | Orden 1 | Orden 2 | Orden 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magdalena-Cauca | Bajo Magdalena | Directos Bajo Magdalena-Cauca San Jorge | Ciénaga Sabayo | Arroyo Las Piedras | Arroyo Las Piedras - Parte alta | Afluentes directos |

AH: Área Hidrográfica;	ZH: Zona Hidrográfica;	SZH: Sub-Zona Hidrográfica

*Hasta este nivel están representadas en el mapa de cuencas

Fuente: IMA S.A.S., 2017

Este componente define las características hidrográficas que identifican el área de influencia directa e indirecta del proyecto Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X, determinando el comportamiento hidrológico de los principales drenajes que, como fuentes de aprovechamiento, pueden interactuar en la ejecución del proyecto, en cuanto al abastecimiento del recurso hídrico, así como sus posibles ocupaciones de cauce. Este análisis se efectúa por medio de cartografía base y por un inventario desarrollado en campo que permitió identificar principalmente la distribución de los sistemas lénticos y lóticos presentes en las áreas de influencia tanto directa como indirecta.

Las cuencas del área de estudio están compuestas por numerosos drenajes donde predomina un patrón de drenaje dendrítico a subdendrítico y paralelo, dadas las características morfodinámicas de la zona del departamento del Magdalena, en donde está localizado el proyecto al Norte del país, la cual presenta una gran riqueza hídrica tanto en sistemas lénticos como lóticos, constituido principalmente por sistemas cenagosos y el río Magdalena donde se divide en 2 brazos, el de Mompós y el de Loba, hasta desembocar en el mar Caribe en su zona más baja.

#### Descripción de la Red de Drenaje

Tomando como base la cartografía suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC), y la información secundaria con la que se cuenta, en su mayoría proveniente de documentos previos realizados, tales como el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la cabecera municipal de Plato (Alcaldia Municipal de Plato -Magdalena, 2010) e información secundaria de los estudios adelantados para el desarrollo del documento la visión Magdalena 2032 (DNP Del Magdalena, 2011), y los Planes de Ordenación y Manejo de las Unidades Ambientales (CORPAMAG, 2015). A partir de estos estudios y con la información obtenida en campo, se extrajo la información a utilizar para el desarrollo del componente hidrológico del presente documento.

En cuanto a los principales sistemas lóticos del área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto, se realiza la delimitación y se caracteriza su dinámica fluvial, la cual incluye el cálculo de diferentes parámetros morfométricos, los cuales son complementados con la información observada en el terreno. Así mismo se realiza una descripción del tipo y distribución de las redes de drenaje, identificando los principales sistemas lénticos dentro del área de estudio.

El proyecto se localiza en el departamento del Magdalena, zona caracterizada por numerosas corrientes, como ríos, quebradas y arroyos, distribuidos a lo largo del territorio.

Los principales ríos del área de estudio, tienen su origen en la parte baja del río Magdalena, donde reciben una alta precipitación gracias a sus características bimodales, típicas de la región del Magdalena y Cesar, creando regímenes con gran arrastre de sedimentos que son conducidos hasta las zonas de planicies o valles inundables en donde se concentran los complejos cenagosos en que se depositan, hasta su desembocadura sobre el río Magdalena por el sector Suroccidental del Área de influencia y hacia el río Cesar.

En la (Tabla 2-7) se presenta las principales corrientes identificadas en el régimen hídrico de la macrocuenca Magdalena-Cauca, subzona hidrográfica del bajo Magdalena-cauca San Jorge, reconociéndose el río San Jorge, y los brazos de Mompós y Chicagua, y las quebradas Chimicuica, Corozal, Malena, Astrea, y el río Ariguaní, y la quebrada Astrea que desembocan sobre el río Cesar, así mismo varios arroyos.

Tabla 2-7. Inventario de las corrientes en jurisdicción de los Pozos Estratigráficos Pailitas-1X

| Nombre | Nivel de Drenaje | Nombre | Nivel de Drenaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Arroyo Alférez | 2 | Q. Astrea | 2 |
| Arroyo Arena | 2 | Q. Chimicuica | 2 |
| Arroyo. Canoas | 2 | Q. Corozal | 2 |
| Arroyo Chimila | 2 | Q. Malena | 2 |
| Arroyo del Conejo | 2 | R. Ariguaní | 2 |
| Arroyo Mancomoján | 2 | R. Cauca | 2 |
| Arroyo Las Piedras | 2 | Brazo de Mompós | 3 |
| Brazo Chicagua | 2 | Q. Chimicuica | 3 |
| Brazo de Mompós | 2 | R. Ariguaní | 3 |
| Ciénaga Cañaguate | 2 | R. San Jorge | 3 |
| Ciénaga El Guamito | 2 | R. Cesar | 4 |
| Ciénaga Matesalsa | 2 | R. Cesar | 4 |
| Ciénaga Sabayo | 2 | R. Magdalena | 5 |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

#### Morfometría de las Principales Corrientes

Para el análisis de la información de caudales, según EOT del municipio se tomaron los datos de las estaciones del IDEAM (ver Tabla 2-8 y Figura 2.9) de acuerdo con los registros entre el periodo de enero del 2007 al enero del 2017 más recientes disponibles por la entidad ambiental.

Tabla 2-8. Estaciones de monitoreo del IDEAM

| Código Estación | Municipio | Nombre | Cat | Longitud | Latitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25025320 | San Sebastián de Buenavista | Los Álamos | CP | 74°16'25.0"W | 9°18'14.0"N |
| 25025300 | San Sebastián de Buenavista | El Seis | CO | 74°11'24.5"W | 9°22'57.1"N |
| 25025090 | El Banco | Apto Las Flores | SP | 73°58'15.0"W | 9°2'46.8"N |
| 25021250 | Ariguaní | Difícil El Camp | PM | 74°5'8.9"W | 9°54'43.1"N |
| 25021040 | El Banco | Menchiquejo | PM | 74°2'39,2"W | 9°11'17."N |
| 25020900 | San Sebastián de Buenavista | San Sebastián | PM | 74°21'21.0"W | 9°14'2.0"N |
| 25020240 | Chimichagua | El Canal | PM | 73°53'25.5"W | 9°24'37.7"N |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

Figura 2-9. Ubicación geográfica de las Estaciones de monitoreo del IDEAM

Fuente: Grupo de Trabajo 2020

- Río Magdalena

El Río Magdalena nace al Suroeste de Colombia en medio del Macizo Colombiano, en el páramo de Las Papas en la laguna de La Magdalena, se constituye en un gran escudo natural de vital importancia para la biodiversidad biológica y cultural, por cuanto confluyen los ecosistemas Andino, Amazónico y Pacífico, lo que le otorga su complejidad biofísica y socioeconómica.

La superficie de la cuenca es cercana a los 273.350 Km2, lo que corresponde al 72,1 % del área de la Costa Caribe y al 22,5 % del área del país, junto con esto atraviesa 12 Parques Nacionales y Reservas Naturales y vierte al mar 7.000 m3/s, arrastrando más de 200.000.000 m3 de sedimentos anualmente.

En áreas aledañas a este río habitan cerca de 28 millones de personas en 726 municipios e importantes ciudades. Generando cerca del 85 % del producto interno bruto del país, además produce el 70 % de energía eléctrica, debido a que el río Magdalena recibe 31 ríos principales y cientos de afluentes, junto con esto concentra el 75 % de la producción agropecuaria y en ella operan 23 Corporaciones Autónomas Regionales y 4 (cuatro) departamentos Administrativos Ambientales, y los puertos principales son La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Gamarra, El Banco, Magangué, Calamar y Barranquilla.

A nivel regional la cuenca del rio Magdalena es la más grande y extensa del departamento del Magdalena, está conformada por un complejo de ciénagas, zonas inundables y humedales, al que confluyen un sin número de cuerpos de agua. Dentro de esta cuenca se encuentra la depresión Momposina, que recibe aportes del río Cauca, San Jorge y Cesar y la cual se extiende desde la ciénaga de Zapatosa hasta confundirse con el delta del rio Magdalena. Esta cuenca es la mayor fuente hídrica del departamento y soporta una gran cantidad de agua, el cual en sus crecidas obliga a los ríos a devolverse provocando desbordamientos, (ver Fotografía 2-2).

Fotografía 2-2. Río Magdalena

Fuente: IMA S.A.S., 2017

El Rio Magdalena está interconectado con el brazo de Mompós, presentando características meándricas bien desarrolladas en el tramo El Banco-Guamal.

- Río Cesar

El río Cesar nace en la Sierra Nevada de Santa Marta a una altura aproximada de 1800 m.s.n.m., el cual recorre aproximadamente 79706 Km en el departamento de La Guajira, pasando por los municipios de San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar; ocupando así un área de aproximadamente 178197,79 Ha; de igual forma separa la Sierra Nevada de la Cordillera de SAN JOSE DE PARACO, en particular la Cordillera Oriental; siguiendo su curso al Sur, desde las tierras altas de la cuenca hacia la depresión Momposina donde cambia de rumbo hacia el Oeste, formando una de las ciénagas más importantes del país, la ciénaga de Zapatoza (ver Fotografía 2-3).

En esta zona se presenta un régimen de lluvias distribuidas de la siguiente forma: la llamada “Primavera” la cual inicia a finales del mes de marzo y se extiende hasta comienzos del mes de junio, el segundo período inicia en el mes de agosto culminando a inicios del mes de diciembre, siendo este el período de mayor pluviosidad. Los meses de octubre y marzo son los que presentan mayores precipitaciones. Los meses más secos del año son enero y febrero.

La distribución de los caudales medios registrados en la estación Corral de Piedras, del río Cesar, es de tipo bimodal, con un período de valores bajos en los meses de enero, febrero, marzo, abril y julio, por debajo de 1.1 m3/s, siendo el más bajo marzo con 0.48 m3/s; y valores más altos en mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, siendo 5.81 m3/s, en octubre, el valor más alto que se presenta en promedio. El valor medio mensual multianual registrado es de 2.39 m3/s. En la serie de caudales máximos en la estación río Cesar - Corral de Piedras, el valor más bajo se presenta en febrero con 1.61 m3/s, mientras que el más alto se registra en octubre con 49.04 m3/s.

En la serie de caudales mínimos se registra el mismo comportamiento, presentándose en abril el valor más bajo con 0.343 m3/s y el más alto en noviembre con 1.50 m3/s.

Fotografía 2-3. Río Cesar

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Río Ariguaní

El río Ariguaní nace el Sierra Nevada de Santa Marta a los 2779 m.s.n.m., entre los departamentos de Cesar y Magdalena, pertenece al departamento del Cesar y cubre un área de 4671.6 Km2, recoge aguas de un gran número de afluentes dentro de los que se encuentran los ríos Ariguanicito, quebrada Santa Helena (en la que se solicita ocupación de cauce), caño Caimancito, arroyo Las Mulas, Guayacán, Inguenza, Mayales Páramo, Mayorquín, Alejandría, Ballesteros y Chimila.

En los primeros tramos de su cauce presenta un drenaje dendrítico, debido al predominio de ramificaciones de tipo irregular que tienen sus tributarios. Esta característica se debe a que su caudal circula por terrenos rocosos de tipo metamórfico y aun sedimentario que ofrece gran resistencia a los agentes erosivos, dada la pendiente que presenta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cesar, (ver Fotografía 2-4).

Fotografía 2-4. Río Ariguaní

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Quebrada Astrea

La quebrada Astrea está localizada en la parte Suroriental del Área de influencia, representada por la parte alta de la cuenca. Presenta un área de cuenca de 153.9 Km2 y una longitud de cauce principal de 33.7 Km drenando sus aguas en sentido Noroccidente-Suroriente hasta el río Cesar. Dentro del área de influencia del proyecto, la subcuenca de la quebrada Astrea presenta tributarios representativos como lo es el arroyo La Granja, quien a su vez tiene afluentes menores de carácter intermitente. La vegetación predominante es de tipo arbustiva y pastos, aunque en algunas zonas se evidencian áreas pequeñas hacia la rivera del cauce de vegetación arbórea (ver Fotografía 2-5).

Fotografía 2-5. Quebrada Astrea

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Arroyo Corozal

El arroyo Corozal presenta influencia por el costado Occidental del AID, con un área de cuenca de 3724,4 Km, siendo una de las cuencas de mayor relevancia en el área de proyecto del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X por la extensa red de drenaje y sus afluentes se caracterizan en su mayoría por ser de carácter intermitente y de poca profundidad, los cuales en épocas de precipitaciones altas los cauces tienden a desbordarse.

El arroyo Corozal presenta una longitud de cauce principal de 294,9 Km, drenando sus aguas en sentido Nororiente-Suroccidente, en donde a su paso recibe las vertientes de las quebradas Chimicuica (donde se solicita una franja de captación) y Corozal y del caño La Mocha, hasta su desembocadura sobre el Brazo de Mompós (río Magdalena).

En cuanto a los sistemas lénticos, corresponden a sistemas como ciénagas, zonas pantanosas, represas y jagüeyes, los cuales representan geoformas de especial importancia desde el punto de vista ecológico de la región, y se encuentran principalmente sobre la unidad de planicies, siendo las ciénagas de origen natural, los demás corresponden a áreas anegadas por medio de la intervención antrópica con permanente espejo agua que se mantienen aún en épocas de verano.

Las represas y jagüeyes son sistemas artificiales, que son abastecidos artificial y naturalmente durante las épocas de lluvias, y son utilizados para suplir las necesidades de agua del sector durante las épocas de verano, donde se presenta un considerable déficit del recurso hídrico; adicionalmente dichos cuerpos de agua sirven de hábitat, refugio y abastecimiento de comida para el ganado, y fauna silvestre del sector.

Dentro de los sistemas lénticos principales a nivel regional y de carácter permanente a nivel de cuenca, el área de influencia indirecta cuenta con las ciénagas de Playa Afuera, Pijiño y Zapatosa, ubicadas en la parte más baja denominada la depresión Momposina, esta área está sujeta al desbordamiento de ríos como el Magdalena, Cauca, San Jorge y Cesar que alimentan gran parte de caños y brazos que se comunican entre sí y que en época de lluvias forman un mar interior ya que las ciénagas y los caños se saturan e inundan todo a su alrededor.

En la (Tabla 2-9), se realiza una breve descripción de los drenajes de mayor interés para el proyecto Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X.

Tabla 2-9. Descripción de las principales corrientes dentro del área de estudio

| Corriente | Descripción |
| --- | --- |
| Ciénaga Sabayo | Ciénaga en el municipio de Guamal, departamento del Magdalena, al Noreste de la cabecera municipal |
| Arroyo Las Piedras | Arroyo en el municipio de Guamal, departamento de Magdalena, al Noreste de la cabecera municipal. Alimenta la ciénega Chilloa |
| Río Ariguaní | El río Ariguaní es el cuerpo de agua con la mayor área de drenaje en la zona de estudio, su cauce principal sirve como límite entre los departamentos del Cesar y Magdalena. Este río presenta su nacimiento entre los municipios de Pueblo Bello (Cesar) y Fundación (Magdalena), drena en sentido Noroccidente – Suroriente, hacia el oriente del área de influencia hasta su desembocadura sobre el río Cesar, a la altura del municipio el Paso – Cesar. Recibe el agua del caño Jordán y la quebrada Astrea. |
| Arroyo Corozal | Nace en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena, recorriendo la región hasta su desembocadura sobre el río Magdalena (Brazo de Mompós) a la altura del municipio de Santa Ana. |
| Quebrada Astrea | Esta quebrada nace a la altura del municipio de Astrea en el departamento del Cesar, influenciando el área de influencia por el costado Suroriental, presenta una dirección de flujo en sentido Noroccidente – Suroriente hasta su desembocadura sobre el río Cesar. |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

La regulación del recurso hídrico está determinada por la interrelación de numerosos factores, unos dependientes del clima, como precipitación, evaporación y evapotranspiración; otros derivados de las características físicas del terreno, como forma, pendiente, elevación, área, tipo y uso del suelo, presencia de coberturas vegetales y otros factores resultantes de las acciones humanas, como el uso para abastecimiento de agua potable y como receptora de residuos, su utilización en actividades agropecuarias e industriales, la construcción de obras de infraestructura.

#### Sistemas Loticos y Lénticos

Parte de las vertientes de las cuencas del río Cesar, así como las que desembocan sobre el río Magdalena (arroyo Las Piedras) son constantes durante todo el año y otra parte desaparece en época de sequía, lo cual implica que dependen de la intensidad y duración de las lluvias a lo largo del año. Los ciclos de altas precipitaciones y de estiaje están condicionados al microclima de la región y en menor medida al segmento continental de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Los drenajes son de origen natural con alteraciones antrópicas, con un patrón de drenaje de tipo subparalelo a subdendrítico, de régimen de flujo de tipo permanente y no permanente y/o intermitente; por lo que las aguas y/o caudales de estas corrientes fluctúan de acuerdo con las temporadas de lluvias, es decir sus caudales aumentan y/o se presentan solo en épocas de precipitaciones.

Los regímenes de caudales y niveles de eventos extremos del sistema hidrográfico del área de influencia regional dependen principalmente del comportamiento del río Magdalena, mientras que el sistema hidrográfico de las áreas de influencia del proyecto depende del comportamiento climático de la región.

Teniendo en cuenta lo anterior, el río Magdalena gobierna el régimen hidrológico de los niveles de los cuerpos de agua adyacentes al mismo, principalmente en las épocas donde el río presenta desbordamientos en sus brazos e inundaciones en sus planicies y zonas bajas, entre las que se localiza el complejo cenagoso de la Depresión Momposina.

#### Patrones de Drenaje Nivel Regional

Se define como patrón de drenaje a la forma como una red se aprecia en un área determinada; estos patrones dependen de varios factores: pendiente de las laderas, del área de drenaje, cobertura vegetal, resistencia de la litología, caudal, permeabilidad del suelo, nivel e intensidad de lluvias y actividad estructural. En muchos casos, la red de drenaje suministra la información inicial sobre la dinámica interna y externa de un área determinada.

Hidrográficamente el patrón de drenaje en el área varía de subparalelo a subdendrítico con una orientación dominante Nororiente – Suroccidente en los fluentes al río Magdalena y Noroccidente a Suroriente en los afluentes del río Cesar, que refleja un notable control de las estructuras del relieve. Estos drenajes se caracterizan por mostrar una ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente principal, con cursos pequeños, cortos e irregulares, cubriendo áreas amplias y cuando llegan al cauce principal forman cualquier ángulo.

El patrón de drenaje del rio Magdalena está compuesto por varias fases donde en la parte alta presenta un régimen torrencial por su pendiente alta (páramo de las Papas), el cual va disminuyendo, comportándose de tipo meándricas; en la parte media baja, el río va ampliando su lecho formando islas y ciénagas haciendo una transición a drenaje de tipo trenzado.

#### Calidad del Agua de los Acuíferos

El concepto de calidad del agua se refiere a las características de las aguas que pueden afectar su adaptabilidad a un uso específico. Respecto al consumo humano, los estudios realizados por el IGAC a los pozos profundos existentes demuestran que tienen un alto grado de potabilidad, el caso de los pozos profundos que suministran el agua a la cabecera municipal denominado con los parámetros Cl-Sl, son pozos de agua de baja salinidad y bajo contenido de sodio.

Otros pozos estudiados presentan parámetros de C2-Sl, lo que quiere decir que son aguas de salinidad media y bajo contenido de sodio. Estas características también permiten que las aguas subterráneas en mención sirvan para utilizarlas en la explotación agropecuaria renglón fundamental de la economía local.

#### Vertimientos

Los vertimientos en el área del proyecto domésticos tales como las aguas negras (aguas residuales de sanitarios) se disponen mediante pozos sépticos, y las aguas grises (residuos líquidos de duchas y cocina) son dispuestas directamente sobre el suelo o sobre los cuerpos de agua aledaños a las viviendas.

#### Inventario de Usos y Consumos de Agua

El uso de agua en el área de desarrollo del proyecto Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X se abastece de agua de dos pozos profundos ubicados dentro del perímetro urbano. El servicio es deficiente debido a la deficiencia de planta eléctrica auxiliar para los momentos en que la energía escasea.  La entidad encargada del manejo y suministro del servicio anteriormente era ESAGUA E.S.P para abastecimiento de las necesidades básicas. Y una fracción muy pequeña del agua es utilizada para explotación de cultivos transitorios como Maíz, Yuca, Ajonjolí, Fríjol, Auyama.

#### Caudales y Volúmenes Estimados de Agua Requeridos por el Proyecto

Para cuantificar el consumo de agua doméstico e industrial para el programa de Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X, se estimó una dotación neta de agua (Dotación máxima establecida en la resolución 2320 del 27 de noviembre de 2009 del MAVDT, para poblaciones con clima cálido), teniendo en cuenta la cantidad de personal a habitar en el área del campamento, en base a los días proyectados para la perforación de pozos.

Para cubrir las necesidades del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X se contemplan alternativas como la compra de agua en acueductos municipales o empresas cercanas, siempre y cuando ofrezcan y cuenten con buena disponibilidad, y tengan las concesiones y viabilidad ambiental para suministrar el recurso.

Tabla 2-10. Requerimientos de agua para uso doméstico e industrial para ejecución del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X

| Tipo de Uso | Consumo Aproximado (l/s) |
| --- | --- |
| Uso industrial | 2,82 |
| Uso doméstico | 0,18 |
| Total | 3 |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

En la actividad de perforación con agua se requiere un consumo aproximado de 3 l/s, que será captado de fuentes superficiales, almacenado en recipientes de 55 y 17 galones, carro tanques y llevado al Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X.

### Hidrogeología

La zona de interés se caracteriza por una alta variación en los espesores de los estratos lo cual afecta directamente el comportamiento de estos para almacenar y transmitir el agua. Solo se presentan dos unidades hidrogeológicas en el área de interés, pero que presentan diferentes características conforme se avanza horizontalmente.

El Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X se ubica sobre la principal unidad hidrogeológica captada, la Formación Zambrano (N2z). Esta se comporta a nivel general como un sistema de acuíferos de alta a mediana productividad, con una extensión regional. Dependiendo de la profundidad a la cual se está captando, el acuífero puede ser de tipo semiconfinado o confinado debido a la alta presencia de capas impermeables dentro de su secuencia litológica.

La segunda unidad corresponde a los depósitos aluviales del cuaternario reciente (Qal), un sistema de acuíferos discontinuos, de extensión local y de baja productividad. Son generalmente de tipo libre y con aguas que requieren tratamientos previos para algunos usos.

Se realizaron dos Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), en la localización propuesta. El objetivo de los sondeos para la prospección de aguas subterráneas es el de tramitar permisos de exploración de aguas subterránea como alternativa de suministro para la perforación del pozo. Los sondeos están separados entre sí aproximadamente 100 m. En el (Anexo VIII) se presentan los resultados del Estudio Geoeléctrico.

#### Inventario de Puntos de Agua Subterránea

El inventario es un método de recopilación y análisis de los datos relacionados con la hidrogeología y que proceden de la información de usuarios de los denominados puntos de agua (lugares donde se tiene un acceso directo o indirecto a un acuífero determinado); es el sistema más idóneo para empezar a conocer rápidamente las características hidrogeológicas de una zona dada.

En sentido estricto se puede definir un punto de agua subterránea como un lugar, obra civil o circunstancia que permita un acceso directo o indirecto a un acuífero, estos pueden incluir perforaciones existentes (pozos o aljibes), ya sean o no explotadas, abandonadas o destruidas. También se cuentan las fuentes o surgencias que deben considerarse como descargas naturales de los acuíferos (manantiales).

Se realizaron visitas a predios dentro del área de estudio para obtener información de pozos y aljibes, con el fin de establecer la disponibilidad, demanda y manejo ambiental (sanitario), del recurso hídrico subterráneo. En la zona de evaluación los habitantes del sector manifestaron que presentan tres fuentes de abastecimiento de agua, la primera es el agua del acueducto, la segunda es el agua subterránea y la tercera es el agua lluvia o de jagüeyes (sólo en periodo climático seco o cuando falla el servicio del acueducto). Por ejemplo, en el corregimiento de SAN JOSE DE PARACO el agua subterránea es de vital importancia, ya que, según el censo sanitario de 2017, 348 de 367 viviendas reciben el agua de un acueducto el cual se abastece de un pozo.

El inventario permite evaluar la disponibilidad y uso del recurso en el área de estudio (ver Figura 2-10) y tener una visión global de las características y comportamiento de las diferentes unidades geológicas potencialmente acuíferas e igualmente sirve para determinar los conflictos de uso por la captación del recurso.

Para la captura de la información en campo, se tuvo en cuenta el tipo de captación, las coordenadas, usos, profundidad, características fisicoquímicas del agua captada, entre otras. Para el presente estudio, las captaciones se identificaron con la letra P (pozo) y un número consecutivo.

En la zona, el agua subterránea es de gran importancia, ya que las actividades domésticas dependen principalmente de este recurso, en especial, en periodo climático seco, si se tiene en cuenta que tanto el agua del acueducto como el agua captada en cada predio es subterránea.

En general se tomaron mediciones de los parámetros físicos del agua y se halló que la temperatura oscila entre 30,9 y 33,0 ˚C, el pH tiene tendencia a la neutralidad de 6,0 a 7,5 unidades, los valores de conductividad eléctrica están comprendidos entre 95 y 170 μS/cm, identificando la presencia de aguas dulces con grado muy bajo de mineralización, por otro lado, los sólidos disueltos totales están entre 45 y 85 ppm, finalmente el agua se observó incolora e inolora.

Figura 2-10. Ubicación de puntos de agua subterránea en el área del Pozo Estratigráfico Pailitas-1X

Fuente: Grupo de Trabajo 2020

- Pozos

Tabla 2-11. Pozos inventariados en el área de estudio Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X

| Id | Vereda | Uso | Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá |  | Profundidad (m) | Cota | Unidad Hidrogeológica Captada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Este | Norte |  |  |  |
| P2-01 | SAN JOSE DE PARACO | Público | 993.286 | 1.516.358 | 75 | - | Formación Zambrano |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

En cercanías del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X (ver Tabla 2-11), los pozos captan niveles acuíferos del miembro superior de la Formación Zambrano, tienen uso público y doméstico, presentan niveles de la tabla de agua alrededor de los 8 m de profundidad, con profundidades entre 20 y 75 m, revestidos en PVC, se estima que el caudal de explotación es 3 l/s en tiempos inferiores a una hora y el método de explotación es por bomba sumergible.

En la (Fotografía 2-6) se puede observar el pozo del acueducto del corregimiento SAN JOSE DE PARACO.

Fotografía 2-6. Pozo del acueducto del corregimiento SAN JOSE DE PARACO

Fuente: IMA S.A.S., 2017

### Calidad del Agua

#### Fundamentos Conceptuales

Los criterios de calidad establecidos en el Decreto 1594 de 1984, se utilizan como guías en la asignación de usos del recurso y el diagnóstico de la calidad del agua.

- Parámetros físicos

- Caudal (Aforo)

Definido como la cantidad de agua o volumen que fluye por una sección transversal definida, en un determinado tiempo.

- Temperatura

Un aumento o disminución en el valor de la temperatura ambiental del agua, afecta y altera la vida acuática al modificar la concentración de oxígeno disuelto y la velocidad de las reacciones químicas y de la actividad bacterial, necesarias para la autodepuración de los cuerpos de agua. La sedimentación es mayor en cuerpos cálidos al cambiar su viscosidad. (Romero 2001).

- Sólidos suspendidos

Son partículas sólidas finas no solubles que no se sedimentan por su bajo peso permaneciendo suspendidas. Pueden ser materia orgánica e inorgánica o microorganismos, que pueden estar cargadas eléctricamente, adhiriéndose a otras partículas como sales, elementos patógenos y elementos tóxicos como residuos plaguicidas.

- Sólidos disueltos

En fuentes naturales, éstos sólidos están conformados por sales minerales que el agua disuelve al entrar en contacto con el suelo en su recorrido. Se relaciona con la conductividad, a mayor solidos disueltos, mayor la capacidad de conducir la corriente eléctrica.

- Sólidos sedimentables

Son sólidos de mayor densidad que el agua, los cuales se distribuyen a partir del movimiento o turbulencia de la corriente. En aguas en reposo se sedimentan fácilmente.

- Sólidos totales

Corresponde a la suma de los sólidos suspendidos, disueltos y sedimentables, en general aumentan la turbidez y disminuyen la calidad del agua.

- Conductividad eléctrica

Es la medida de la capacidad que tiene el agua para conducir la electricidad, indicando de manera indirecta la presencia de iones presentes en el agua como macronutrientes y el grado de salinidad; parámetros a tener en cuenta en agua para uso agrícola.

La relación entre conductividad y el grado de mineralización se presenta en la (Tabla 2-12).

Tabla 2-12. Mineralización a partir de los valores de conductividad

| Conductividad | Mineralización |
| --- | --- |
| < 100 μS/cm | Mineralización muy débil |
| 100 μS/cm - <200 μS/cm | Mineralización débil |
| 200 μS/cm - <333 μS/cm | Mineralización media |
| 333 μS/cm - <666 μS/cm | Mineralización media acentuada |
| 666 μS/cm - < 1000 μS/cm | Mineralización importante |
| > 1000 μS/cm | Mineralización excesiva |

Fuente: Manual de Contaminación Ambiental- Fundación MAPFRE- ITSEMAP Ambiental

- pH

Es la medida de la concentración del ión hidrógeno en el agua. Afecta las reacciones presentes en el agua. Esta medición debe realizarse in situ ya que su valor puede variar por diversos factores como el aumento de CO2 provenientes de plantas acuáticas, las reacciones químicas, cambios en la temperatura, etc. un pH bajo indica contaminación de origen orgánico.

- Turbidez

Es una medida óptica del material suspendido en el agua que afecta la calidad estética del agua. La turbidez bloquea el ingreso de los rayos en el agua, evitando que las plantas acuáticas produzcan fotosíntesis, produciendo menos oxígeno y disminuyendo su valor (OD).

Las partículas absorben el calor proveniente de los rayos solares, aumentando la temperatura del agua, disminuyendo aún más los valores de oxígeno disuelto.

Las partículas pueden transportar sustancias tóxicas, interferir en la búsqueda de alimentos, obstruir las branquias de peces y sepultar especies y sus huevos que viven en el fondo.

- Color

El color aparente se debe a sustancias disueltas y al material en suspensión, y el color verdadero proviene de extractos vegetales u orgánicos (coloides). Si el color es de origen mineral, se puede deber a la disolución de minerales como sulfuros (de Hierro y Magnesio), hidróxidos, cloruros y arcillas. Si la disolución es de origen vegetal, se puede deber a taninos, ácidos orgánicos (descomposición de hojas), algas, semillas y protozoos.

- Parámetros químicos

- Oxígeno disuelto (OD)

El contenido de oxígeno disuelto depende de la temperatura (relación inversa), presión atmosférica, salinidad, flora presente, materia orgánica oxidable, actividad bacteriana, películas de grasas, hidrocarburos, detergentes, etc. debido a lo anterior, se usa como indicador de contaminación, aunque no esté establecido como parámetro en el Decreto 1594 de 1984.

Niveles bajos o ausencia de oxígeno en el agua pueden indicar contaminación elevada, condiciones sépticas de materia orgánica o una actividad bacteriana intensa; por ello puede considerarse como un indicador de contaminación. El decreto 1594/84 no contempla valores permisibles para este parámetro.

- Demanda biológica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO)

La DBO5 corresponde a la cantidad de Oxígeno necesario que necesitan las baterías aerobias para descomponer bioquímicamente la materia orgánica como sustancias carbonadas, las nitrogenadas y algunos compuestos químicos reductores. La DQO equivale a la cantidad de Oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en el agua, sin la intervención de los organismos vivos.

La biodegradabilidad de la materia orgánica está dada por la relación DBO/DQO.

- Carbono orgánico

Determina los compuestos orgánicos (fijos, volátiles) (naturales, de síntesis) que hay presentes en el agua y su interés radica en el monitoreo de la evolución de la contaminación de origen orgánica en los ecosistemas acuáticos.

- Sulfatos (SO4) y cloruros (Cl-)

Los iones de sulfato aportan con la salinidad de las aguas y están presentes en la mayoría de las aguas naturales. Proviene de la materia orgánica descompuesta.

Los cloruros son los principales aniones inorgánicos en el agua. A diferencia de los indicadores más generales de la salinidad (la conductividad y los STD), la concentración de cloruros es una medida específica de la salinidad de las descargas de la industria petrolera.

- Dureza

Los valores de dureza en los cuerpos de agua naturales, depende del contenido de calcio y magnesio, expresados como carbonato de calcio equivalente. En la (Tabla 2-13) se clasifica la dureza del agua a partir de los valores de CaCO3 en mg/l.

Tabla 2-13 Valores de dureza a partir del contenido de CaCO3 (mg/L)

| Dureza (CaCO3 mg/l) | Interpretación |
| --- | --- |
| 0 a 75 | Suave |
| 76 a 150 | Poco dura |
| 151 a 300 | Dura |
| Mayor de 300 | Muy dura |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Nitritos

Están presentes en el agua por la oxidación del amoniaco y por la reducción de nitratos. Aunque no haya presencia de amoniaco, su presencia indica contaminación reciente y polución.

- Nitratos

Es la forma más oxidada del Nitrógeno en su ciclo. Nutriente esencial en los ecosistemas acuáticos, pero si está en altas concentraciones (nitrificación) favorece al crecimiento de algas y otra flora acuática, los cuales aumentan la demanda del oxígeno disuelto, o disminuyen el área de intercambio de oxígeno entre el aire y el agua.

- Nitrógeno amoniacal

La presencia de amoniaco (NH3) en aguas básicas, o amonio (NH4) en aguas ácidas, se debe a la degradación incompleta de la materia orgánica presente en las heces de los animales y humanos, de plantas muertas y de vertidos industriales.

- Fosforó orgánico

El contenido de fosforo proviene de los procesos donde las rocas están expuestas a la intemperie, donde solo un 10% puede ser utilizable. En sistemas lénticos el contenido de fósforo es un factor limitante por presentarse en bajas concentraciones, equilibrio que se modifica cuando las aguas residuales (domésticas y agrícolas) aumento el contenido de éstos.

- Fosforó inorgánico

Ortofosfatos, Polifosfatos (detergentes sintéticos) y fósforo combinado son las tres fracciones del fósforo inorgánico, siendo la primera la única forma significativa.

- Metales alcalinotérreos

Estos metales son el Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio y la norma ambiental vigente no establece valores límites admisibles para ellos.

El potasio y sodio se encuentran relacionados en medios acuáticos, pero el primero en concentraciones menores que el segundo. Con concentraciones menores de 15 mg/l en aguas superficiales y menores de 10 mg/l en aguas subterráneas para el caso del potasio.

El sodio se encuentra solo en forma de sales de sodio muy solubles en agua. El contenido de éste en agua dulce puede oscilar en 10 y 100 mg/l. La orina es la principal fuente se sodio en las aguas residuales. Para el caso de fuentes subterráneas, el contenido de sodio puede ser alto cuando el acuífero está en contacto con minerales como halita y mirabilita.

El calcio, tercer mineral más abundante en la corteza terrestre, y da el carácter de dureza al agua es esencial para la vida de las plantas y animales, ya que forman parte del sistema estructural como esqueletos, dientes, cáscaras, etc.

El magnesio, les da el carácter a las aguas duras. Proviene de minerales como dolomita y magnesita, por el uso de fertilizantes, de la industria del plástico, de la alimentación del ganado, etc.

- Metales pesados (Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Hierro, Mercurio, Níquel, Plomo y Selenio)

Conformados por componentes naturales de la corteza terrestre, con densidad relativamente alta y un grado de toxicidad para el hombre, pero fundamentales en las funciones bioquímicas y fisiológicas de los organismos.

Para el caso del hierro que está presente en el suelo (oxido férrico y sulfuro de Hierro), puede causar problemas en el suministro de agua. En aguas subterráneas los iones ferrosos al entrar en contacto con el aire el hierro regresa a su está férrico, afectando los valores de pH y alcalinidad.

- Sustancias activas de azul de metileno (SAAM)

La mayoría de los jabones y detergentes que se utilizan actualmente son de naturaleza aniónica, se utiliza la propiedad del azul de metileno (colorante catiónico que reacciona con aniones orgánicos para formar sales hidrofóbicas de color azul intenso que se cuantifica luego por fotometría), determinando así el contenido de estos en aguas, generalmente presentes por vertidos de aguas residuales domésticas.

- Organoclorados

En esencia, son hidrocarburos de alto contenido de átomos de cloro que son de difícil degradación. Son compuestos sintéticos creados para controlar poblaciones de insectos plagas, que actúan sobre el sistema nervioso.

- Organofosforados

Son sustancias orgánicas de síntesis, donde su estructura atómica está formada por un átomo de fósforo unido a cuatro de oxígeno, o tres de oxígeno y uno de azufre. El fósforo que se libera la unión débil se asocia a la acetilcolinesterasa, afectando la transmisión nerviosa y terminando en la muerte. Altamente tóxicos, químicamente inestable y no acumulable en los tejidos.

- Grasas y aceites

Son compuestos orgánicos de baja densidad, poco solubles en agua, con baja biodegrabilidad, conformados principalmente por hidrocarburos del petróleo y por ácidos grasos de origen animal y vegetal. El sebo (grasa animal), aceites provenientes del hígado de tiburón o bacalao, o mamíferos marinos como delfines y ballenas, y de patas de vacunos, equinos y ovinos (aceites de animales); y provenientes de girasol, algodón, maní, soja, oliva, maíz, coco, etc (aceites vegetales).

- Fenoles

Llegan a las fuentes de agua por vertidos de industrias químicas, refinerías y petroquímicas. Con bajas concentraciones de OD y temperaturas altas se aumenta su toxicidad y disolución en el cuerpo de agua. Se bebe tener mucho cuidado para fuentes destinadas a consumo humano, ya que su presencia en el proceso de desinfección con cloro, se producen clorofenoles que le dan un sabor desagradable al agua y es tóxico (Burttschell, et al. 1959).

- Hidrocarburos totales

Se definen como la concentración de grasas y aceites que no incluyen los compuestos polares que pueden ser retenidos por la sílica gel (ácidos grasos, creas de bajo peso molecular, ésteres, etc).

- Alcalinidad

Es una característica definida como la capacidad de neutralizar iones hidronio (H+) hasta un pH de 4,5, también determinada principalmente por el contenido de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos expresados como CaCO3.

- Acidez

Por definición, es la capacidad de reaccionar con una base fuerte hasta un determinado valor de pH. En cuerpos naturales, éste depende del contenido de CO2, y en algunos casos por la presencia de ácidos minerales (H2S), o por la presencia de sales fuertes provenientes de bases débiles.

- Parámetros bacteriológicos

- Coliformes totales y fecales

Son bacterias grandes negativas en forma de bacilo que se encuentran en el intestino de humanos y animales de sangre caliente, pero también se puede encontrar en plantas, y el suelo. Su presencia en el agua es un indicador de contaminación con material fecal u otros desechos en descomposición.

- Límites permisibles

A partir de los resultados del monitoreo de calidad del agua sobre las principales fuentes hídricas presentes en el área del proyecto Pozos Estratigráfico Pailitas 1X Localización, se seleccionó un conjunto de parámetros a evaluar, los cuales permitieron determinar el estado actual de los cuerpos de agua a utilizar como fuente de captación y como punto de control; y analizar los problemas de contaminación (de presentarse) referente a cada parámetro o variable, al compararlo con los límites máximos permisibles estipulados en el Decreto 1594 de 1984 y en la Resolución 2115 de 2007 (Ver Tabla 2-14).

Tabla 2-14 Límites máximos permisibles de calidad del agua

| Parámetro | Expresado Como | Decreto 1594 de 1984 |  |  |  | Resolución 2115 de 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Artículo 38 | Artículo 39 | Artículo 40 | Artículo 41 |  |
|  |  | Expresadas en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad |  |  |  |  |
| Alcalinidad | CaCO3 | - | - | - | - | 200 |
| Aluminio | Al | - | - | 5.0 | 5.0 | 0.2 |
| Amoniaco | N | 1.0 | 1.0 | - | - | - |
| Arsénico | As | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.01 |
| Bario | Ba | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.7 |
| Berilio | Be | - | - | 0.1 | - | - |
| Boro | B | - | - | 0.3 – 4.0 | 5.0 | - |
| Cadmio | Cd | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.003 |
| Cianuro | CN | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.05 como CN- |
| Cinc | Zn | 15.0 | 15.0 | 2.0 | 25 | - |
| Cloruros | Cl | 250.0 | 250.0 | - | - | 250 |
| Cobalto | Co | - | - | 0.05 | - | - |
| Cobre | Cu | 1.0 | 1.0 | 2.0 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| Color | Color real (UPC) | 75 | 20 | - | - | 15 |
| Compuestos fenólicos | Fenol | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
| Conductividad | µS/cm | - | - | - | - | 1000 |
| Cromo | Cr+6 ND<10 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
| Difenil policlorados | Concentración de agente activo | ND | ND | - | - | - |
| Dureza total | CaCO3 | - | - | - | - | 160 300 |
| Flúor | F | - | - | 1.0 | - | 1.0 |
| Hierro | Fe | - | - | 5.0 | - | 0.3 Fe Total |
| Litio | Li | - | - | 2.5 | - | - |
| Manganeso | Mn | - | - | 0.2 | - | 0.1 |
| Mercurio | Hg | 0.002 | 0.002 | - | 0.01 | 0.001 |
| Molibdeno | Mo | - | - | 0.01 | - | 0.07 |
| Níquel | Ni | - | - | 0.2 | - | AU 0.02 |
| Nitratos | N | 10.0 | 10.0 | - | 100 | 10 como NO3- |
| Nitritos | N | 1.0 | 1.0 | - | 10.0 | 0.1 NO2- |
| pH | Unidades | 5.0 - 9.0 | 6.5 – 8.5 | 4.0 4.5 – 9.0 | - | 6.5 – 9.0 |
| Plata | Ag | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
| Plomo | Pb | 0.05 | 0.05 | 5.0 | 0.1 | 0.1 |
| Contenido de sales | Peso total | - | - | - | 3000 | - |
| Selenio | Se | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 |
| Sulfatos | SO4= | 400.0 | 400.0 | - | - | 250 |
| Tensoactivos | Sustancias activas al azul de metileno | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| Turbiedad | UJT | - | 10 | - | - | 2 UNT |
| Vanadio | V | - | - | 0.1 | - | - |
| Coliformes totales | NMP | 20.000 | 1000 | <5000 | - | 0 |
| Coliformes fecales | NMP | 20.000 2.000 | - | <1000 | - | 0 |
| Aceites y grasas | mg/l | AU | AU | - | - | - |
| Las unidades se expresan en mg/l Art. 38. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico, e indican que para su potabilización se requiere solamente de tratamiento convencional. Art. 39. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico, e indican que para su potabilización se requiere solo desinfección. Art. 38. Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y doméstico. Se requiere solamente tratamiento convencional para su potabilización. Art. 39. Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y doméstico. Se requiere solamente desinfección para su potabilización. Art. 40. Criterios admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola. Art. 41. Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario. Unidades: AU. ausente ND: no detectable NMP: número más probable. 20000 microorganismos / 100ml. (1000 microorganismos / 100 ml = UFC) UJT: unidades Jackson de turbiedad UNT: unidades nefelométricas de turbiedad UPC: unidades escala platino-cobalto |  |  |  |  |  |  |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

*Decreto para Usos del agua y residuos líquidos Decreto 1594 de 1984.

(junio 26) Diario Oficial No. 36.700, del de junio de 1984.

**Decreto para el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano

Resolución número 2115 de 2007.

(junio 22) Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

#### Índice de Contaminación

Los valores de ICO evaluados o determinados, se ubica dentro de los rangos “valor del índice”, que trasladan la valoración, a una escala de colores que permiten identificar el grado de contaminación sobre el cuerpo de agua evaluado (Ver Tabla 2-15).

Tabla 2-15. Escala y código de colores para evaluar el ICO

| Valor del Índice | Rango |
| --- | --- |
| 0,00 – 0,20 | Muy bajo |
| 0,21 – 0,40 | Bajo |
| 0,41 – 0,60 | Medio |
| 0,61 – 0,80 | Alto |
| 0,81 – 1,00 | Muy alto |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

Éstos índices de contaminación se determinan aplicando fórmulas que incluyen como variables, algunas propiedades fisicoquímicas del agua.

- Índice de contaminación por materia orgánica, ICOMO

Definida por la fórmula:

ICOMO=13IDBO+ICOL.TOC+IOXIGENO%

Dónde:

| IDBO | Índice de DBO |
| --- | --- |
| ICOL.TOC | Índice de coliformes totales |
| IOXIGENO% | Índice de % de saturación de oxigeno |

IDBO: Se obtiene a partir de la siguiente expresión:

IDBO: -0,05 + 0,70 Log10 DBO (mg/L), donde

Valores de DBO mayores a 30 mg/l, tienen un IDBO= 1.

Valores de DBO menores a 2 mg/l, tienen un IDBO= 0.

ICOL.TOC: Se obtiene a partir de la siguiente expresión:

ICOL.TOC: -1, 44 + 0, 56 Log10 COL.TOC (NMP/100ml), donde

Coliformes Totales mayores a 20.000 (NMP/100ml), tienen un ICOL.TOC = 1.

Coliformes Totales menores a 500 (NMP/100ml), tienen un ICOL.TOC = 0.

IOXÍGENO%: Se obtiene a partir de las siguientes expresiones:

IOXÍGENO%: 1 – 0,01 Oxígeno%

- Índice de contaminación por sólidos suspendidos, ICOSUS

Definido por la fórmula:

ICOSUS=-0,02+0,003*Sos.Su

Si la concentración de sólidos suspendidos es <10 mg/L, ICOSUS =0

Si la concentración de sólidos suspendidos es >340 mg/L, ICOSUS =1

- Índice de contaminación por mineralización, ICOMI

Se promedian los valores de conductividad, dureza y alcalinidad, las cuales se definen en un rango de 0 a 1; valores de 1 indican alta contaminación por mineralización, y valores cerca de 0 indican baja contaminación de este tipo. La fórmula general para su cálculo es:

ICOMI=13ICONDUTIVIDAD+IDUREZA+IALCALINIDAD

ICONDUCTIVIDAD: Se obtiene a partir de la siguiente expresión:

Log10 ICONDUCTIVIDAD: -3,26 + 1,34 Log10 CONDUCTIVIDAD (S/cm)

ICONDUCTIVIDAD: 10 Log10 ICONDUCTIVIDAD

Conductividades mayores a 270S/cm, tienen un ICONDUCTIVIDAD=1.

IDUREZA: Se obtiene a partir de la siguiente expresión:

Log10 IDUREZA: -9,09 + 4,40 Log10 DUREZA (mg/l)

IDUREZA: 10 Log10 IDUREZA

Valores de dureza mayores a 110 mg/l, tienen un IDUREZA= 1.

Valores de dureza menores a 30 mg/l, tienen un IDUREZA= 0.

IALCALINIDAD: Se obtiene a partir de la siguiente expresión:

IALCALINIDAD: -0,25 + 0,005 Alcalinidad (mg/L)

Valores de Alcalinidades mayores a 250 mg/l, tienen un IALCALINIDAD = 1.

Valores de dureza menores a 50 mg/l, tienen un IALCALINIDAD = 0.

- Índice de contaminación trófico, ICOTRO

La concentración del fósforo total otorga directamente una calificación cualitativa a partir de la (Tabla 2-16).

Tabla 2-16. Categorización de la concentración de fósforo total

| Concentración del Fósforo total |  |
| --- | --- |
| Oligotrófico: | <0,01 mg/L |
| Mesotrofia: | 0,01 – 0,02 mg/L |
| Eutrofia: | 0,02 – 1,00 mg/L |
| Hipertrofia: | >1,00 mg/L |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

En los estudios de información secundaria se evaluó cuantitativamente el impacto que sobre los cuerpos de agua producen cargas contaminantes, analizando los índices de contaminación por mineralización (ICOMI), materia orgánica (ICOMO), sólidos suspendidos (ICOSUS) y por pH (ICOpH). Cada uno de los índices toma valores entre 0 y 1; de acuerdo con lo definido en la (Tabla 2-17).

Tabla 2-17. Condición ambiental indicada según rango de índices de contaminación (ICO)

| Índice ICOS |  | Índice ICOTRO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor ICOS | Contaminación | Fósforo Total [Mg P/L] | Calificación Cualitativa |
| 0 – 0,2 | Ninguna | < 0,01 | Oligotrofia |
| >0,2 – 0,4 | Baja | 0,01- 0,02 | Mesotrofia |
| >0,4 – 0,6 | Media | 0,02 - 1,00 | Eutrofia |
| >0,6 – 0,8 | Alta | >1,00 | Hipereutrofia |
| >0,8 – 1,0 | Muy alta | < 0,01 | Oligotrofia |

Fuente: Ramírez. Y Viña, 1998

- Resultados del monitoreo

Los resultados obtenidos del monitoreo para los parámetros fisicoquímicos seleccionados se presentan a continuación. Los reportes originales que soportan los análisis de laboratorio se adjuntan en el (Anexo I), informes de laboratorio.

En la (Tabla 2-18) se presentan las fuentes hídricas superficiales y subterráneas a las cuales se realizó el análisis de los parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos e hidrológicos, y las cuales se encuentran comprendidas dentro del área del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X, las cuales son susceptibles a ser impactadas durante la ejecución del proyecto.

Tabla 2-18. Fuentes hídricas monitoreadas

| Id Muestra | Código | Nombre | Matriz | Coordenadas Geográficas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23506 | 23698 | Brazo Mompós-Rio Magdalena | Agua Superficial | 09° 08’ 19,4’’ N 74° 13’ 24,5’’ W |
| 23642 | 23690 | Aljibe Vrda San Agustín, caserío Km 28 | Aguas subterráneas | 09° 20’ 16,4’’ N 74° 03’ 45,9’’ W |
| 23643 | 23691 | Pozo profundo Caserío SAN JOSE DE PARACO, Km 17 | Aguas subterráneas | 09° 15’ 55,5’’ N 74° 08’ 19,3’’ W |
| 23670 | 23957 | Pozo profundo Caserío Casa de tabla | Aguas subterráneas | 09° 22’ 55,7’’ N 74° 61’ 23,0’’ W |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Brazo Mompós- Río Magdalena

La fuente de agua superficial está localizada en la región del caribe colombiano al Sur del departamento de Bolívar, sobre la depresión Momposina, perteneciente al departamento del Magdalena.

En campo se logró identificar las propiedades fisicoquímicas y organolépticas:

- Olor: Agradable

- Sabor: Dulce

- Color: café claro con solidos sedimentables, se observa material vegetal flotante, no se observan trazas de grasas ni espumas.

- La conductividad eléctrica

- pH

El muestreo fue realizado bajo condiciones de cielo despejado con una temperatura ambiente de 32°C (ver Fotografia 2.7) El certificado, resultado y análisis de este monitoreo se puede observar en el (Anexo I Informes de Laboratorio).

Fotografía 2-7 Brazo Mompós-Rio Magdalena

Fuente: IMA S.A.S- Anascol, 2017

En la (Tabla 2-19) y(Tabla 2-20) se realizó muestreo fisicoquímico e hidrobiológico de acuerdo con los método y técnicas descritas por APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) y WPCF (Water Pollution Control Federation) en el Standard Methods 22st Edition  (2012), Villafañe y Re id (1995), Paggi y Paggi (En: Lopretto y Tell, 1995), Maldonado et al., (2005) y Salinas y Agudelo (2000), (ver Anexo I Informes de Laboratorio).

Tabla 2-19. Parámetros de muestro y análisis fisicoquímicos para aguas superficiales

|  | Agua Superficial |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parámetro | Método |
| Alcalinidad Total |  | Potenciométrica - S.M 2320 B |
| Amonio |  | KIT – Espectrométrico |
| Calcio Total |  | Digestión Ácido Nítrico-SM 3030 E- Espectrofotometría de Absorción Atómica llama directa Aire- Acetileno. SM 3111B |
| Cloruros |  | Argentométrico. SM 4500 - Cl – B |
| Coliformes Fecales-NMP |  | Fermentación en tubos múltiples, SM 9221 E |
| Coliformes Totales-NMP |  | Sustrato Enzimático. SM9223B |
| Color Real |  | Comparación Visual. SM 2120 B – Filtración |
| Conductividad Electrica |  | SM 2510 B Método Electrométrico |
| DBO5 |  | Incubación a cinco días y electrodo de lumiscencia.5210B modificado. ASTM 888-12 e-1. Método C |
| Detergentes |  | Surfactantes Anionicos como SAAM. SM 5540 C |
| DQO |  | Reflujo cerrado y Colorimétrico Modificado SM 5220 D |
| Dureza Calcica |  | Volumétrico con EDTA SM 3500 - Ca B |
| Dureza Total |  | Volumétrico con EDTA. SM 2340 C |
| Fosfatos |  | Ácido Ascórbico SM 4500-P-E. equivalente a fosfatos. ortofosfatos |
| Hierro Total |  | Digestión Ácido Nítrico-SM 3030 E-Espectrofotometría de Absorción Atómica llama directa Aire- Acetileno. SM 3111B |
| Magnesio Total |  | Digestión Ácido Nítrico-SM 3030 E-Espectrofotometría de Absorción Atómica llama directa Aire- Acetileno. SM 3111B |
| Nitratos |  | Reducción con Cadmio. SM 4500 - NO3 – E |
| Nitritos |  | Colorimétrico- SM 4500-NO2- B |
| Nitrógeno Amoniacal |  | Destilación y Volumétrico. SM 4500- NH3 B.C |
| Oxígeno disuelto |  | SM 4500-O C Modificación Azida |
| Pesticidas Organoclorados: |  | Extracción Liquido-Liquido. EPA 3510 C. Revisión 3. diciembre 1996- Cromatografía de gases con Detector de Captura de Electrones (GC/ECD). EPA 8081B. Revisión 2. febrero 2007 |
| Pesticidas Organofosforados: |  | Extracción Líquido US-EPA 3510C Revisión 3. diciembre 1996- Cromatografía de gases con detector de Nitrógeno-Fósforo (GC/NPD). US-EPA 8141B Revisión 2. febrero de 2007 |
| pH |  | SM 4500 H + B – Electrometría |
| Potasio Total |  | Digestión Ácido Nítrico-SM 3030 E- Espectrometría de Emisión de llama SM 3500KB |
| Sodio Total |  | Digestión Ácido Nítrico-SM 3030 E-Espectrofotometría de Absorción Atómica llama directa Aire- Acetileno. SM 3111B |
| Sólidos disueltos totales |  | Método Electrométrico |
| Sólidos Sedimentables |  | SM 2540 F -Cono imhoff- Volumétrico |
| Solidos Suspendidos Totales |  | Gravimétrico Secado a 103-105°C. SM 2540 D. |
| Solidos Totales |  | Gravimétrico Secado a 103°C - 105°C. SM 2540 B |
| Sulfatos |  | Turbidimétrico. SM 4500-SO4 – E |
| Temperatura |  | SM 2550 B |

Fuente: ANASCOL 2017

Tabla 2-20. Parámetros de muestro y análisis hidrobiológicos para aguas superficiales

| Comunidad | Equipo | Técnica | Esfuerzo de muestreo | Tinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perifiton | Cuadrante | Remoción de biopelícula por cuadrante con área conocida | 45cm2 | Lugol de Gram |
| Macroinvertebrados bentónicos | Red Surber | Remoción y filtración del lecho contra corriente | 0,32m2 | Rosa de bengala |
| Macrófitas | Sistemas lóticos Cuadrante | Transecto por cuadrantes con área conocida | 10m | N.A. |
| Ictiofauna | Atarraya-Nasa-Métodos artesanales | Captura y/ocolecta de organismos | Una (1) hora |  |

Fuente: IMA S.A.S., 201

En el análisis de las muestras se logró identificar perifiton, Macroinvertebrados acuáticos, índice BMWP, Ictiofauna, ver (Tabla 2-21) y (Fotografía 2-8) a la (Fotografía 2-10), en el (Anexo I. Informes de Laboratorio) se encuentra a detalle la información mencionada.

| Fotografía 2-7. Macroinvertebrados | Fotografía 2-8. Perifiton |
| --- | --- |
| Fotografía 2-9. Ictiofauna |  |
| Fuente: IMA S.A.S., 2017 |  |

En la (Tabla 2-21) se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos comparándolos con los valores máximos y permisibles por la regulación ambiental vigente para evaluar la calidad de agua a utilizar.

Tabla 2-21. Resultados de la caracterización fisicoquímica y bacteriológicas de las aguas superficiales y subterráneas monitoreadas

| Variable | Unidad | Puntos de Muestreo |  |  |  | Decreto 1594/84 |  |  |  |  | RESOLUCIÓN 2115/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23506 | 23642 | 23643 | 23670 | Art. 38 | Art. 39 | Art. 40 | Art. 41 | Art. 42 |  |
|  |  | Brazo Mompós - Río Magdalena | Aljibe Vrda San Agustín, caserío Km 28 | Pozo profundo Caserío SAN JOSE DE PARACO, Km 17 | Pozo profundo Caserío Casa de tabla |  |  |  |  |  |  |
| Alcalinidad | mg/l | 49,7 | 127 | <5,00 | 323 |  |  |  |  |  | 200 |
| Bicarbonatos | meq/l | 49,7 | 126,97 | 0 | 322,83 |  |  |  |  |  |  |
| Cadmio | mg/l | 1 | NR | NR | NR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |  | 0.003 |
| Calcio Total | mg Ca/L | 23,3 | 28,3 | 24,9 | 15,3 |  |  |  |  |  | 60 |
| Carbono Orgánico | mg COT/L | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0 |  |  |  |  |  | 5.0 |
| Cloruros | mg Cl/L | <5,00 | 15 | 8 | 13 | 250 | 250 |  |  |  | 250 |
| Conductividad | s/cm. | 170 | 320 | 330 | 650 | *Oligotrófico <30; Mesotrófico 30-60; Eutrófico >60 |  |  |  |  | 1000 |
| DBO5 | mg O2/L | <5 | 5 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| DQO | mg/l | <20,0 | 37,6 | 23,2 | 31,8 |  |  |  |  |  |  |
| Dureza | mg CaCO3/L | 178 | 101 | 140 | 106 |  |  |  |  |  | 300 |
| Fenoles | mg/l | NR | NR | NR | NR | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |
| Fósforo Total | mgP/L | 0,473 | 0,0697 | 0,162 | 0,0931 |  |  |  |  |  |  |
| Grasas y Aceites | mg/l | N. D | N. D | N. D | N. D | N. D | N.D. |  |  | N.D. |  |
| Hidrocarburos Totales | mg/l | N. D | N. D | N. D | N. D |  |  |  |  |  |  |
| Hierro | mg Fe/L | 3,13 | 1,09 | 1,06 | 2,06 |  |  | 5 |  |  | 0.3 |
| Magnesio | mg Mg/L | 4,31 | 2,09 | 5,87 | 6,65 |  |  |  |  |  | 36 |
| Nitratos | mg NO3/L | 0,338 | 9,02 | 8,7 | <0,100 | 10 | 10 |  | 100 |  | 10 |
| Nitritos | mg NO2 - N/L | 0,0069 | 0,01 | <0,00500 | <0,00500 | 1 | 1 |  |  |  | 0.1 |
| Oxígeno Disuelto | mg/l | 6,0 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 70% |  |
| Ortofosfatos | mg P/L | <0,0500 | <0,0500 | 0,1 | <0,0500 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| pH | Unidad | 7,4 | 6,35 | 6,71 | 6,75 | 5.0-9.0 | 6.5-8.5 | 4.5-9.0 |  | 5.0-9.0 | 6.5-9.0 |
| Plomo | mg/l | NR | NR | NR | NR | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.1 |  | 0.01 |
| Sodio | mg Na/L | 5,08 | 1,08 | 26,5 | 91,2 |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos Sedimentables | mL/L | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos disueltos. | mg/l | 70,0 | 150 | 150 | 299 |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos suspendidos | mg SST/L | 64 | <10 | <10 | <10 |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos Totales | mg ST/L | 153 | 256 | 328 | 488 |  |  |  |  |  |  |
| Sulfatos | mg SO4/L | <15,0 | 19,6 | 40,4 | 39,9 | 400 | 400 |  |  |  | 250 |
| Temperatura | ºC | 34,3 | 33,4 | 31,6 | 32,6 |  |  |  |  |  |  |
| Coliformes Fecales | NMP/100 ml | 130 | 540 | 110 | 4 | 2000 |  | 1000 |  | 200 | 0 |
| Coliformes Totales | NMP/100 ml | 2400 | 1600 | 210 | 4 | 20000 | 1000 | 5000 |  | 1000 | 0 |
| caudal | Ls/s | 948000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Color Real | UPC | 50 | 15 | 5 | 10 | 75 |  |  |  |  |  |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

Tabla 2-22. Relación DQO/DBO

| Muestra | Brazo Mompós - Río Magdalena | Aljibe Vrda San Agustín, caserío Km 28 | Pozo profundo Caserío SAN JOSE DE PARACO, Km 17 | Pozo profundo Caserío Casa de tabla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación DQO/DBO | 4 | 0,1 | 0,8 | 0,6 |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

Tabla 2-23. Resultados para el grupo biológico perifiton Brazo Mompós-Rio Magdalena

| División | Clase | Orden | Familia | Genero | 23698 # Ind/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrophyta | Bacillariophyceae | Naviculales | Naviculaceae | Navicula sp. | 56 |
| Chlorophyta | Zygnematophyceae | Desmidiales | Desmidiaceae | Cosmarium sp. | 16 |
| Heterokonta | Bacillariophyceae | Cymbellales | Cymbellaceae | Cymbella sp. | 34 |
| Chlorophyta | Chlorophyceae | Oedogoniales | Oedogoniaceae | Oedogonium sp. | 16 |
| Ochrophyta | Bacillariophyceae | Naviculales | Pinnulariaceae | Pinnularia sp. | 14 |
| Heterokonta | Bacillariophyceae | Pennales | Fragilariaceae | Fragilaria sp. | 3 |
| Ochrophyta | Bacillariophyceae | Bacillariales | Bacillariaceae | Nitzschia sp. | 25 |
| Cyanobacteria | Cyanophyceae | Synechococcales | Merismopediaceae | Merismopedia sp. | 3 |
| Bacillariophyta | Bacillariophyceae | Cymbellales | Gomphonemataceae | Gomphonema sp. | 6 |
| Chlorophyta | Zygnematophyceae | Zygnematales | Zygnemataceae | Spirogyra sp. | 9 |

Fuente: Anascol, 2017

Tabla 2-24. Resultados para el grupo biológico Macroinvertebrados Acuáticos

| Phylum |  | Clase | Orden | Familia | # Ind/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mollusca |  | Gastropoda | Basommatophora | Planorbidae | 4 |
| Mollusca |  | Bivalvia | Veneroida | Sphaeriidae | 5 |

Fuente: Anascol, 2017

Tabla 2-25 Resultados para el grupo biológico Ictiofauna

| División | Clase | Orden | Familia | Genero | Especie | # Ind/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Caquetaia | C.Kraussi | 1 |
| Chordata | Actinopterygii | Characiformes | Curimatidae | Cyphocharax | C.magdalenae | 1 |
| Chordata | Actinopterygii | Siluriformes | Pimelodidae | Pimelodus | P. blochii | 1 |
| Chordata | Actinopterygii | Characiforme | Characidae | Triportheus | T. Magdalenae | 1 |

Fuente: Anascol, 2017

Las aguas de esta corriente presentan un indie de dureza “Dura”. Realizando el análisis del valor de dureza, este es menor que el valor de alcalinidad total, lo cual indica que es dureza de carbonatos, referida también como dureza temporal, se produce a partir de la disolución de carbonatos en forma de hidrógenocarbonatos (bicarbonatos) y puede ser eliminada al hervir el agua. Es decir, desde el punto de vista sanitario, estas aguas son satisfactorias para el uso consumo humano (Rodier, 1990).

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) es la medida de la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para oxidar la materia orgánica presente en la muestra de agua. Y la Demanda Química de Oxígeno (DQO) determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica.

Los valores de DQO se relacionan con lo de DBO5 en proporciones que varían de acuerdo con los componentes asociados a la materia de degradación, dicha relación es de gran importancia, para determinar el tipo de contaminación de las aguas y la biodegradabilidad de materia contaminante. De este índice se tiene una referencia acerca de la biodegradabilidad de un efluente determinado (Hernández, 1992).  Cuando la DQO/DBO5) < 2,5 es un efluente o compuesto biodegradable, pudiéndose utilizar sistemas biológicos como fangos activos o lechos bacterianos, si el valor de la relación 2,5 < (DQO/DBO5) < 5 es biodegradable siendo recomendable el empleo de lechos bacterianos. Igualmente, Romero rojas, 1999 resalta que para aguas estabilizadas biológicamente la relación es menor a 0,12. Teniendo como referencia lo de estos dos autores podemos decir que esta corriente de agua tiene una relación DQO/DBO de 4, lo cual nos indica que presenta estados de alteración de sus aguas por aporte de materia orgánica no biodegradable pero estas aguas a su vez cuentan con la cantidad de oxígeno suficiente para degradarla, por lo cual con el uso de tratamientos biológicos o químicos se puede usar.

El valor de potencial de Hidrogeno -pH- tomado registraron 7,4 unidades de pH dando cumplimiento a los artículos 38,39 y 40.

La concentración de oxígeno disuelto también se puede expresar en términos de porcentaje de saturación de oxígeno disuelto (%) en el agua, de acuerdo con los rangos de la (Tabla 2-23) indicados también en el informe del laboratorio (ver Anexo I. Informes de Laboratorio), el OD es de 5 mg/L, lo cual identificó que el cuerpo de agua es apropiada para la vida de a la gran mayoría de especies y organismos acuáticos (ver Tabla 2-24 ) a la (Tabla 2-25) los resultados de las especies más relevantes encontradas en las muestra.

De acuerdo con los parámetros detallados en el Decreto 1594 de 1984, podemos determinar que esta fuente hídrica presenta condiciones aptas para potabilizar mediante tratamientos convencionales tal como lo indica en esta resolución en el Art.38, asimismo de acuerdo con el Art. 40 también son aptas para ser utilizadas con fines agrícola.

El valor de potencial de Hidrogeno -pH- tomado el agua aguas registraron un promedio de 7,4 unidades de pH dando cumplimiento a los artículos 38,39 y 40.

En cuanto a los Cloruros y los Sulfatos no sobrepasa los límites establecidos en los artículos 38 y 39, esto debido a las bajas concentraciones que se encontraron que no alcanzan a registrar valores mayores a los límites de detección por laboratorio.

El comportamiento de los nutrientes como los nitritos, nitratos y fosfatos en la fuente monitoreada, presenta concentraciones muy bajas, los cuales hacen parte del ciclo biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo en sus diferentes formas químicas y grados de oxidación, los cuales se constituyen como nutrientes necesarios para los procesos bioquímicos de los organismos acuáticos.

Con respecto a la conductividad se evidencia un comportamiento Eutrófico superando los parámetros permisibles en el Decreto 1594/84, sin embargo, no supera el valor permisible de 1000 ms/cm de la Resolución 2115/07. Es importante tener en cuenta que la alcalinidad es la capacidad del agua para neutralizar ácidos o aceptar protones. El bicarbonato constituye la forma química de mayor contribución a la alcalinidad. Dicha especie iónica y el hidróxido son particularmente importantes cuando hay gran actividad fotosintética de algas o cuando hay descargas industriales en un cuerpo de agua.

Se debe tener en cuenta que en la evaluación de la muestra no se hallaron concentraciones de tensoactivos, Grasas y Aceites e Hidrocarburos totales, ni metales pesados lo cual es indicativo que no se desarrollan actividades humanas que alteren las condiciones naturales de los cuerpos hídricos.

Aguas subterráneas

En general las aguas monitoreadas presentan una dureza entre 101 mg CaCO3/L -140 mg CaCO3/L (ver Tabla 2-26) considerándose Moderadamente dura, lo cual indica que es dureza de carbonatos, referida también como dureza temporal, se produce a partir de la disolución de carbonatos en forma de hidrógenocarbonatos (bicarbonatos) y puede ser eliminada al hervir el agua. Es de resaltar que estas fuentes de aguas son muy susceptibles a contener más substancias que las que contiene el agua superficial. El agua subterránea puede contaminarse con elementos químicos industriales, domésticos y de la agricultura que se encuentran en la superficie, por lo anterior se recomienda a pesar de que puede ser apta para consumo humano se recomienda realizar un proceso de potabilización.

Tabla 2-26. Valores de dureza (mg CaCO3/L)

| Variable | Unidad | Aljibe Vrda San Agustín, Caserío Km 28 | Pozo Profundo Caserío SAN JOSE DE PARACO, Km 17 | Pozo Profundo Caserío Casa De Tabla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza | mg CaCO3/L | 101 | 140 | 106 |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

El valor de potencial de Hidrogeno -pH- tomado para las tres fuentes de aguas registraron un promedio de 6,6 unidades de pH dando cumplimiento a los artículos 38,39 y 40, evidenciándose que estos cuerpos de agua en general presentan una débil mineralización y una ligera o moderada acidez (pH entre 5 y 6) carácter oxidante y gran capacidad en consecuencia de alterar los materiales con lo que entre en contacto.

Las aguas subterráneas monitoreadas presentan una relación DQO/DBO (ver Tabla 2-27) son < 2,5, son de fácil recuperación y muy biodegradables, de acuerdo con los parámetros descritos en el Decreto 1594 de 1984, estas fuente de agua subterránea conforme con la relación,  podemos determinar que aunque se pueda catalogar con un alto potencial de biodegradabilidad, estas aguas también contienen Nitritos Suelen ser el resultado de la contaminación con estiércol de Ganado y Orinas y Nitratos suelen ser el resultado de la contaminación con residuos de Fertilizantes o con aguas residuales de las composteras. Aunque estos valores no superan los valores permisibles del decreto, no es viable ni recomendable aplicar un tratamiento biológico en estas aguas, se requiere el uso de tratamientos químicos.

La conductividad eléctrica c.e. mide el contenido total de sales en el agua y refleja el grado de mineralización y de concentración iónica que presenta el agua, indicando de manera indirecta cantidad de iones disueltos en el agua y está determinada entre otras cosas, por la producción primaria, el grado de descomposición de materia orgánica, la evaporación y el uso antrópico dado al suelo. Para el aljibe de la vereda San Agustín Caserío Km 28 y pozo profundo Caserío Casa de Tabla Km 37 se presentan valores que se encuentran en un rango de 75- 150 mg CaCO3/L y mayores 150 mg CaCO3/L, lo que representa aguas con una alcalinidad media y alta respectivamente. Para la muestra de agua subterránea del pozo profundo Caserío SAN JOSE DE PARACO Km 17 se reportó un valor de 5 mg CaCO3/L lo que representa aguas de baja alcalinidad.

La DBO5 corresponde a la cantidad de Oxígeno necesario que necesitan las baterías para degradar la materia orgánica, para realizar esta actividad es importante la cantidad de oxígeno disuelto, teniendo claro que el oxígeno es un gas poco soluble y reacciona muy poco con el agua. Su solubilidad depende principalmente de la temperatura, la presión atmosférica, la salinidad, la contaminación, la altitud, las condiciones meteorológicas y la presión hidráulica. Los niveles de oxígeno disuelto necesarios para sostener la vida de microorganismos, en general el porcentaje de oxígeno disuelto en promedio hallado en las muestras es de 3,7 mg/l, lo cual nos indica una condición Hipoxia, atribuida a la desaparición de organismos y especies sensibles.

Los Solidos Disueltos Totales es la cantidad total de sólidos disueltos en el agua. Está relacionada con la Conductividad Eléctrica. De acuerdo con la Resolución 2115/07 del Ministerio de Salud establece que para agua potable la Conductividad deberá estar comprendida entre 50 y 1000 micromhos/cm, los valores determinados en las muestras no sobrepasan los límites permitidos establecidos.

Los fosfatos son el resultado de la contaminación con Detergentes, aunque también con estiércol y heces. Producen eutroficación de los cuerpos de agua tal como se puede evidenciar en la (Tabla 2-28).

En general estas fuentes cumplen los parámetros permisibles y descrito en la regulación ambiental para evaluar la calidad de agua para consumo humano, son aptas para clasificarse de “calidad buena” para ser potabilizadas mediante tratamientos convencionales.

índice de calidad de aguas

En la (Tabla 2-27) se presenta la sinopsis de los Índices de calidad determinados a partir de los resultados fisicoquímicos realizados a las muestras de aguas monitoreadas Los índices desarrollados por Ramírez et al, permiten establecer los rangos de contaminación por solidos suspendidos, materia orgánica, productividad asociada al fosforo y por conductividad en varios rangos.

Tabla 2-27. Resultados Indice De Calidad Del Agua

| Parámetros | 23506 | 23642 | 23643 | 23670 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brazo Mompós - Río Magdalena | Aljibe Vrda San Agustín, caserío Km 28 | Pozo profundo Caserío SAN JOSE DE PARACO, Km 17 | Pozo profundo Caserío Casa de tabla |
| Conductividad* | 170 | 170 | 330 | 650 |
| Dureza total | 178 | 101 | 140 | 106 |
| Alcalinidad | 49,7 | 127 | 5 | 323 |
| ICOMI | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| DBO5 | 5 | 5 | 18 | 19 |
| Coliformes Totales | 2400 | 540 | 210 | 4 |
| % SATURACION OD | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Saturación | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 |
| Oxígeno Disuelto | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Temperatura de las muestras | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| ICOMO | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sólidos Suspendidos Totales | 64 | 10 | 10 | 10 |
| ICOSUS | 0,2 | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
| Fósforo total | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| ICOTRO | EUTROFIA | EUTROFIA | EUTROFIA | EUTROFIA |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

Los índices desarrollados por (Ramírez et al.), permiten establecer los rangos de contaminación por solidos suspendidos, materia orgánica, productividad asociada al fosforo y por conductividad en varios rangos. Los puntos evaluados en el Brazo Mompós-Rio Magdalena presenta ICOSUS (índice de contaminación por solidos suspendidos) “Muy Bajo”, la condición ambiental indicada según el rango de índices de contaminación (ICO) es ninguna, al igual para las fuentes de agua subterránea.

En cuanto al ICOMI (índice de contaminación por mineralización) de rango “Medio” para el agua superficial monitoreada. Lo que indica el agua estudiada presenta un aporte significativo de solidos disueltos, sales metálicas, ligeramente contaminadas entre otros que aporte en mayor medida a esta clase de índice de contaminación. En cuanto a las aguas subterráneas del Aljibe Vrda San Agustín, caserío Km 28 se clasifican en un rango media, para Pozo profundo Caserío SAN JOSE DE PARACO, Km 17 en un rango “Alta” y para el Pozo profundo Caserío Casa de tabla en un rango “Muy Alto” por su parte la productividad asociada al fosforo reportaron un estado de clasificación de “eutrofia” para todas las aguas monitoreadas.

El ICOMO (índice de contaminación por materia orgánica) presenta un rango “Baja” para todas las fuentes de aguas estudiadas, este índice está conformado por demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y porcentaje de saturación del oxígeno, lo cual indica que la capacidad de respuesta del ecosistema acuático es buena y que es exequible para la aplicación de metodologías y tratamientos de potabilización convencionales y/o químicos.

### Recurso Aire

Siguiendo los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia HTER 310, se identificaron las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona, a continuación, se presenta una descripción de cada una de ellas.

#### Fuentes de Emisión Atmosférica

Para la identificación de las fuentes de emisiones atmosféricas en el área de estudio se tomó la información registrada durante la visita a campo al área a desarrollar el proyecto de Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X. Durante el reconocimiento se identificaron de manera general fuentes de emisiones, las cuales se tipifican como fijas, lineales y fuentes móviles.

Figura 2-11. Clasificación de las fuentes de emisión

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Fuentes fijas en el área de desarrollo del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X

- Fuentes Fijas Dispersa

Estas fuentes fijas son aquellas no tienen movimiento, por lo tanto, permanecen en un solo lugar, lo que hace que los contaminantes arrojados de ellas permanezcan mayor tiempo en la zona donde están plasmadas. En el área del proyecto Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X se pueden presentar emisiones generadas por el uso de plantas eléctricas operadas con combustible Diesel, estos focos emiten grandes cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos y material particulado, además que algunos aparatos no cuentan con un silenciador que amortice el sonido vibratorio. Los NOx son una familia de contaminantes que por sus reacciones en la atmósfera son conocidos precursores del ozono troposférico (DieselNet, 2010).  Como contaminantes, los NOx son peligrosos para la salud humana en sí mismos, al igual que el material particulado.

Otra de las practicas más comunes de la región y foco de gran contaminación es la quema de basuras (ver Fotografía 2-10) o el depósito de las mismas en zonas verdes y arroyos. Siendo principal foco de inhalación de sustancias químicas tóxicas que son nocivas para la salud humana y el medio ambiente. Entre esas están el monóxido de carbono, dioxinas, plomo, mercurio, material en partículas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, anhídrido sulfuroso, compuestos orgánicos volátiles y ceniza. Los contaminantes liberados (en la ceniza, en el suelo y en el aire) puede ser peligrosa para la salud humana. Puede contener sustancias químicas y metales pesados como arsénico, cadmio, cromo, cobre, dioxinas, furanos, plomo, mercurio y bifenilos policlorados. Estas sustancias químicas pueden filtrarse de la ceniza a las fuentes de agua subterráneas y de la superficie y a los cultivos alimentarios que crecen en suelos contaminados con cenizaFuente especificada no válida..

Fotografía 2-10. Quema de basura al aire libre Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Fuentes fijas puntuales

La quema de vegetación en áreas planas con objeto de uso comercial de ganadería, siendo esta práctica una de las principales fuentes de deforestación y erosión de los suelos. De la misma forma este foco de contaminación afecta de forma directa e indirecta con la calidad del agua y de los suelos existentes.

Las fuentes fugitivas hacen referencia a las emisiones no intencionales de gases, vapores y/o compuestos volátiles que se dan por medio de fugas, derrames, y/o evaporación en el almacenamiento de combustible.

- Fuentes de emisión lineal

Estas fuentes hacen parte las vías de acceso, y alteran sus ecosistemas por la generación de partículas (PM) de polvo, smog que son perjudiciales a la salud ya que pueden penetrar y alojarse en el interior profundo de los pulmones. La exposición crónica a las partículas agrava el riesgo de desarrollar cardiopatías y neumopatías, así como cáncer de pulmón.

Existen graves riesgos sanitarios no solo por exposición a las partículas, sino también al ozono (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2). Como en el caso de las partículas, las concentraciones más elevadas suelen encontrarse en las zonas urbanas y en menor cantidad en zonas rurales.  El ozono es un importante factor de mortalidad y morbilidad por asma, mientras que el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre pueden tener influencia en el asma, los síntomas bronquiales, las alveolitis y la insuficiencia respiratoria Fuente especificada no válida..

- Fuentes móviles en el área de desarrollo del área de estudio Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X.

En el área del proyecto de pozos estratigráficos se identificaron en menor escala fuentes móviles asociadas a los procesos de combustión de vehículos y motos que transitan en al área, por su operación son precursores contaminantes como óxidos de nitrógeno, de azufre y óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, dióxidos de azufre y compuestos orgánicos volátilesFuente especificada no válida..

La otra gran agresión, de efectos a la salud y de contaminación al aire es el exceso de ruido por sonidos ocasionados por el paso de los vehículos, motorizados e incluso el sonido continuo de las plantas eléctricas ocasionan un desequilibrio en los ecosistemas existentes en el área de desarrollo del proyecto de Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X ya que esta alteración afecta directamente a muchas especies generando un impacto negativo por que incentiva a salir de sus hábitats.

Durante la ejecución del proyecto se prevé en la etapa de adecuación de vías existentes y construcción de plataforma la única fuente generadora de ruido será la maquinaria pesada, al estar en funcionamiento a lo largo de los corredores.

## ASPECTOS BIOTICOS

El componente biótico de un ecosistema se refiere a la parte conformada por los organismos vivos, no humanos, que se interrelacionan e interactuaran entre ellos y con el componente no vivo. Los principales aspectos de este componente son descritos en el presente capitulo, como parte de la caracterización ambiental para los Lineamientos Ambientales del Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X, ubicado, corregimiento San José de Paraco, municipio Guamal, en el departamento del Magdalena.

Para tal fin, se parte de los lineamientos establecidos por lo términos de referencia de planes de manejo ambiental para la perforación de pozos exploratorios HTER 210, teniendo en cuenta los sistemas ecológicos en que se ubica (Ecosistema, bioma, distrito biogeográfico y cobertura de las tierras), puntualizando los aspectos más importantes de la diversidad y estructura de la vegetación y la fauna (listados potenciales, grupos taxonómico de mayor importancia, y los usos culturales) e identificando los ecosistemas estratégicos.

Para su elaboración, se parte de la identificación de coberturas de la tierra, zonas de vida y los ecosistemas; mediante el uso de la información del mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos (IGAC, IDEAM, Instituto Humboldt, INVEMAR, 2015) puntualizando en la riqueza y composición de la vegetación y la fauna; adicionalmente se empleó información proveniente de inventarios de biodiversidad, realizados en áreas ecosistémicamente equivalentes e información cartográfica del sistema nacional de áreas protegidas. Esta información fue validada mediante visita de campo, en donde se registró el aspecto más relevante de la vegetación, la fauna.

El área de influencia de acuerdo con el sistema de clasificación desarrollado por Hernández y Sánchez; 1992, corresponde al bioma denominado Biomas Alternohígrico (Zonobioma alternohigrico tropical de las sabanas del Caribe), pertenecientes a áreas con un período seco que puede prolongarse hasta por seis meses, tiempo durante el cual la mayoría de sus árboles pierden el follaje.

Adicionalmente se incluye dentro de la región biogeográfica del cinturón árido peri caribeño, distrito Ariguaní-Cesar, el cual corresponde a las planicies costeras del litoral caribe y al conjunto de serranías, al igual que los planos de inundación de las cuencas bajas de los ríos Magdalena, Cauca, Cesar y Sinú en el Norte de Colombia. En donde la vegetación varía desde matorrales, bosques secos y sabanas a bosques húmedos y manglares en el litoral. La flora y la fauna de estas comunidades muestran una gran afinidad con el litoral árido venezolano. El clima es cálido con un régimen de lluvias y periodos prolongados de sequía.

Coincidente con la formación vegetal: Bosque seco tropical: (B-sT), la cual es propio en tierras bajas y se caracteriza por presentar una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se encuentra en seis regiones: el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región NorAndina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos.

Figura 2-12. Biomas del área de estudio Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X

Fuente: Grupo de Trabajo 2020

### Cobertura Vegetal

La cobertura vegetal se define como la expresión integral de la interacción entre los factores bióticos y abióticos sobre un espacio determinando (IGAC, 1977), además de considerarse como el resultado de la asociación espacio - temporal de diferentes elementos biológicos vegetales característicos que conforman unidades estructurales y funcionales (Etter, 1994).

El área de interés está ubicada en el corregimiento San José de Paraco, municipio de Guamal, departamento de Magdalena, presentando un clima característico de zonas de bosque seco tropical (Bs-T), donde la vegetación característica de esta zona ha sido relegada a pequeños fragmentos de vegetación secundaria y extensas áreas de pastizales, debido principalmente al uso para ganadería al que ha sido sometido los suelos de esta zona, afectando su composición y estructura.

- Unidades de vegetación

Los factores ambientales dominantes como el relieve del terreno, las condiciones climáticas, el suelo, la disponibilidad de agua, nutrientes y la constante intervención antrópica, son condicionantes importantes que definen la vegetación presente en el área de interés.

El trabajo de campo y la fotointerpretación permitió la identificación de la cobertura vegetal presente a lo largo de la locación donde se ubicará el Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X, identificando para el área destinada a la plataforma y la zona aledaña se ubican en pastos enmalezados.

La nomenclatura y definición utilizada para cada unidad de cobertura que se presentan a continuación fue ajustada de la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra - Metodología CORINE LAND COVER adaptada para Colombia (IDEAM, 2010).

Figura 2-13. Coberturas presentes en el área de estudio Pozo Estratigráfico ANH Pailitas-1X

Fuente: Grupo de Trabajo 2020

Pastos

Son zonas donde la vegetación presente forma un estrato herbáceo continuo, formado principalmente por distintas especies de gramíneas, en algunas ocasiones pueden estar asociados a árboles o arbustos distribuidos irregularmente por el terreno. Las áreas con pastos son destinadas principalmente para la actividad pecuaria.

- pastos Limpios

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastizales que presentan evidentes prácticas de manejo como limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc. Estas prácticas impiden la presencia de desarrollo de otras coberturas y en el área está presente con un porcentaje de 20.27 y 370.58 Ha.

- Pastos enmalezados

Son áreas donde los potreros han sido abandonados y se manifiestan malezas conformando asociaciones de vegetación secundaria, este proceso es fomentado por las escasas prácticas de manejo como limpieza de potreros, aplicación de herbicidas y pastoreo, (ver Fotografía 2-11) y en el área de estudio tienen 65.95 Ha y un porcentaje de 3.61.

| Fotografía 2-11 Zona de la plataforma, en la cobertura de pastos enmalezados Fuente: Grupo de trabajo EN Territorio 2020 |  |
| --- | --- |

- Pastos arbolados

Comprende áreas cubiertas con pastos naturales dedicadas al pastoreo permanente los cuales presentan pocas prácticas de manejo, ayudando al desarrollo de la principal actividad económica de la región; la ganadería. Los árboles ubicados dentro de esta unidad comprenden arboles con alturas superiores a los cinco metros ubicados de forma dispersa, con un área de 124.66 Ha.

De manera general, esta unidad se caracteriza por la presencia de pastizales asociados con cobertura arbórea, ubicados de manera dispersa a lo largo de los potreros, los cuales son empleados comúnmente para forrajes o sombrío dentro de la actividad ganadera, además del aprovechamiento de madera para autoconsumo.  Las principales especies identificas para esta cobertura son; Crescentia cujete (Totumo), Cordia dentata (Uvito) y Guazum aulmifolia (Guácimo). Por su parte dentro de la unidad de pastos arbolados se identifica la inclusión de Cercados Vivos, los cuales son arreglos lineales que han sido plantados con diversos propósitos (Cercado, provisión de madera para autoconsumo y forraje para el ganado vacuno).

- Áreas agrícolas heterogéneas

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. Definiendo para el área las siguientes unidades:

- Mosaico de pastos y cultivos

Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 Ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. Estas zonas presentan actividad ganadera en conjunto con áreas pequeñas destinadas al cultivo de yuca, cítricos o maíz.

- Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y pastos, en combinación con espacios naturales. En esta unidad el patrón de distribución no puede ser representado individualmente, e incluye zonas de cultivos de maíz, yuca, cítricos como naranja y pomelos, además de pequeños relictos de vegetación natural y pastos.

- Bosque de Galería o ripario

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación Arborea ubicadas en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales.  Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y drenajes naturales en el área se presenta en un porcentaje de 0.53 y 9.75 Ha.

### Fauna

La biodiversidad es el resultado de un complejo e irrepetible proceso evolutivo. Generando patrones que son consecuencia de la actuación prioritaria de factores ecológicos, patrones y procesos que actúan y se detectan a una escala geográfica, la biodiversidad es un concepto impreciso y equivoco para cuyo calculo no existe unidad de medida universal. De modo que no existe un modo inconfundible de definir el lugar con mayor diversidad Fuente especificada no válida..

El reconocimiento de la biodiversidad dentro de un estudio ambiental se hace con el objeto de servir como criterio de evaluación del impacto y para establecimiento de la zonificación, además como herramienta para hacer seguimiento al estado ambiental del área. Utilizando información que priorice en algunas especies o comunidades, teniendo en cuenta su importancia, según sea su rareza (especies con poblaciones escasas, distribución geográfica reducida o endemismo), grado de amenaza, uso económico, percepción cultural o rol ecológico. Utilizando la distribución de estas para reconocer ecosistemas estratégicos y sensibles, ya sea como corredores de fauna, lugares de congregación de especies migratorias o centros de endemismo.

Como medio para referenciar la biodiversidad faunística del área del proyecto se utiliza la riqueza específica registrada mediante revisión bibliográfica, en donde se tiene presencia potencial de 268 especies de vertebrados terrestres, de los cuales 1 es endémica y dos son cuasi endémicas.

- Herpetofauna

El termino herpetofauna se utiliza para designar al conjunto de anfibios y reptiles que integran una comunidad biótica, aunque no se trata de un grupo taxonómico pues estas dos clases de vertebrados cuentan con características biológicas diferentes, tradicionalmente es utilizado el termino para englobar a estos animales que por lo general son menos conspicuos que las aves y los mamíferos.

Los anfibios representan un grupo de gran interés, debido a sus características biologías, ecológicas y a su marcada vulnerabilidad ante la transformación y degradación de los ecosistemas naturales. Adicionalmente, los patrones reproductivos de los anfibios son variados y se encuentran asociados a los ambientes naturales que ocupa cada especie, siendo esta una de las principales causas de su vulnerabilidad. Por lo que pueden presentar amplias y en otros casos restringidas áreas de distribución, llegando a constituirse en valiosos indicadores de la calidad ambiental de los ecosistemas.

Por otro lado, los reptiles Algunos reptiles, por sus características fisiológicas y biológicas, son muy sensibles a las modificaciones que se dan en el medio natural y por eso son organismos ideales para detectar los efectos de la pérdida de hábitat de manera temporal y espacial. La transformación masiva de bosque en potreros afecta a la herpetofauna debido a que los fragmentos de hábitat remanente presentan: reducción en el área disponible, pérdida de calidad del hábitat y aumento en la perturbación antropogénica. De manera general las especies de reptiles que evitan los potreros tienden a ser más vulnerables a procesos de extinción debido a los efectos del borde y a la pérdida y fragmentación del hábitat.

Algunos autores sugieren que la gran diversidad de anfibios en Colombia es una respuesta ante factores como la posición geográfica, pluviosidad y a la complejidad orográfica del país. Estas condiciones han generado una amplia gama de hábitats óptimos para el desarrollo de este grupo faunístico. Hasta el momento 806 especies se han reportado para el territorio colombiano. Colocando a Colombia como el segundo país más rico en anfibios.

Pese a la alta diversidad en Colombia, la fauna anfibia de la región Caribe ha sido considerada por muchos especialistas, comparativamente con otras regiones naturales como de baja riqueza. Diversos factores como su relieve, altitud y vegetación determinan el bajo endemismo y amplia distribución, constituyendo en su mayoría fauna de tipo generalista. En ese sentidoFuente especificada no válida.  Reporta 33 especies de anfibios para la región y de forma sucesiva Fuente especificada no válida. reporta 45 especies, indicando que comparativamente esta región natural junto con la del Orinoco de Colombia, presenta bajo endemismo y menor riqueza.

Mientras los reptiles constituyen una de las clases de vertebrados más diversa, cosmopolita y variada, con alrededor de 10,272 especies reportadas en el mundo. Para Colombia se distribuyen 537 especies (5,2% de la riqueza mundial), pertenecientes a tres órdenes (Squamata, Testudines y Crocodylia), 35 familias y 142 géneros.

Para la presente caracterización se reportan 93 especies de anfibios y reptiles según la información bibliográfica y entrevistas, de la clase anfibia pertenecientes a la orden anura y las familias Bufonidae, Ceratophyidae, Hylidae, Leptodactylidae, Leiuperidae y Microhylidae; de estas ninguna se encuentra en categoría de amenaza o es endémica. Mientras de la clase reptilia pertenecientes al orden Squamata, Testudinata y Crocodilya; de estas una está en categoría de amenaza (Chelonoidis carbonaria).

- Composición de la herpetofauna

En la 0, se aprecia el listado de especies reportadas para la zona teniendo presente los estudios realizados para la región por  Fuente especificada no válida., Fuente especificada no válida., Fuente especificada no válida., Fuente especificada no válida., Fuente especificada no válida., Fuente especificada no válida., considerando el grado de intervención del ecosistema y las exigencias de nicho.

El orden Squamata (Clase: Reptilia), presenta la mayor riqueza; dicho orden ha alcanzado el mayor éxito evolutivo de los reptiles, con más de 5000 especies identificadas, distribuidas en todo el globo, a excepción de los polos, con una máxima diversidad en los trópicos húmedos, su morfología es bastante variada, así como sus hábitos de vida. También se aprecia que el orden anura (Clase: Anfibia) se destaca por su riqueza con 29 especies pertenecientes a 9 familias, mientras el orden Caudata (salamandras) presentan dos especies, (ver Figura 2-14).

Figura 2-14.Riqueza de órdenes de herpetofauna

Fuente: IMA S.A.S.,2017

Adicionalmente, las familias con mayor diversidad de anfibios son: Hylidae, Leptodactylidae y Bufonidae. La familia Hylidae se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, especialmente en el nuevo mundo; en Colombia se distribuyen en casi todos los ambientes desde áreas subxerofíticas hasta paramos, actualmente en nuestro país se han reportado 142 especies.

Por otro lado, la familia leptodactylidae está compuesta por 203 especies que habitan desde el Sur de Texas hasta Argentina, incluyendo algunas ranas de las Antillas La mayoría son de hábitos terrestres. Generalmente sus larvas son acuáticas, aunque en algunas especies el desarrollo es completamente terrestre. Muchos leptodactílidos construyen nidos de espuma que protegen a sus huevos evitando que se desequen y/o sean atacados por predadores. La espuma se forma cuando el macho en amplexus bate con sus extremidades la gelatina de los huevos expulsados por la hembra.

En el listado de especies de la clase reptiles, se aprecia que la comunidad está compuesta por el orden (Squamata), incluidos en 16 familias (Corytophanidae, Dactyloidae, Iguanidae, Polychrotidae, Tropiduridae, Gekkonidae, Scincidae, Phyllodactylidae, Gymnophtalmidae, Teiidae, Sphaerodactylidae, Boidae, Colubridae, Dipsadidae, Elapidae y Viperidae) y los órdenes Testudinata y Crocodilya.

La familia con mayor diversidad reportada es Colubridae, la cual se diferencia de las otras serpientes principalmente por su dentición, que generalmente comprende dientes sólidos en el maxilar, algunas especies han desarrollado aumento de los dientes anteriores, de manera que puedan canalizar el veneno, pero forzados a masticar para poder inyectarlo en la presa.

Adicionalmente la familia Dactyloidae, que incluye al género Anolis, este contiene cerca de 368 especies en el mundo y ocupan una amplia variedad de microhábitats en el neotrópico, desde el arbóreo al terrestre. Además, ocupan variedad de sustratos como troncos, rocas y vegetación colgante donde se perchan para huir fácilmente de los depredadores, son de hábitos diurnos y se alimentan de invertebrados que capturan en la vegetación.

Tabla 2-28 Listado de herpetofauna reportada

| Taxonomía |  |  |  |  | End. | CITES | Amenaza |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase | Orden | Familia | Especie | Nombre común |  |  | UICN | LR | R.1912 |
| Anfibia | Gymnophiona | Caecilidae | Caecilia subnigricans | Cecilia | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Typhlonectes natans | Cecilia | - | - | LC | - | - |
|  | Anura | Bufonidae | Rhaebo haematiticus | Rana, sapo | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Rhinella granulosa | Sapo granuloso | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Rhinella humboldti | Rana, sapo | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Rhinella marina | Sapo marino | - | - | LC | - | - |
|  |  | Ceratophryidae | Ceratophrys calcarata | Sapo cornudo | - | - | LC | - | - |
|  |  | Craugastoridae | Craugastor raniformis | Rana de lluvia | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Pristimantis gaigei | Rana | - | - | LC | - | - |
|  |  | Dendrobatidae | Dendrobates truncatus | Rana venenosa | E. | II | LC | - | - |
|  |  | Hylidae | Dendropsophus microcephalus | Ranita mísera | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Hypsiboas boans | Rana | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Hypsiboas crepitans | Rana platanera | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Hypsiboas pugnax | Rana platanera | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Pseudis paradoxa | Rana nadadora | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Scarthyla vigilans | Rana vigilante | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Scinax rostratus | Ranita rostral | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Scinax ruber | Ranita listada | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Smilisca sila | Rana | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Trachycephalus venulosus | Rana lechosa | - | - | LC | - | - |
|  |  | Leptodactylidae | Leptodactylus bolivianus | Sapo-rana boliviano | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Leptodactylus fragilis | Sapo-rana | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Leptodactylus fuscus | Rana | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Leptodactylus insularum | Rana saltarina | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Leptodactylus poecilochilus | Rana | - | - | LC | - | - |
|  |  | Leiuperidae | Engystomops pustulosus | Rana tungara | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Pleurodema brachyops | Rana cuatro ojos | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Pseudopaludicola pusilla | Ranita enana | - | - | LC | - | - |
|  |  | Microhylidae | Chiasmocleis panamensis | Rana pera | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Relictivomer pearsei | Rana gorda colombiana | - | - | LC | - | - |
|  |  | Ranidae | Lithobates vaillanti | Rana cohete | - | - | LC | - | - |
| Reptilia | Squamata | Corytophanidae | Basiliscus basiliscus | Pasa arroyos | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Basiliscus galeritus | Pasa arroyos | - | - | - | - | - |
|  |  | Dactyloidae | Anolis auratus | Lagartija | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Anollis biporcatus | Lagartija | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Anolis tropidogaster | Lagartija | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Anolis antonii | Lagartija | - | - | - | - | - |
|  |  | Iguanidae | Iguana iguana | Iguana | - | II | - | - | - |
|  |  | Polychrotidae | Polychrus marmoratus | Lagartija | - | - | - | - | - |
|  |  | Tropiduridae | Stenocercus erythrogaster | Lagartija | - | - | LC | - | - |
|  |  | Gekkonidae | Hemidactylus brookii | Tuteka | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Hemidactylus angulatus | Tuteka | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Hemidactylus frenatus | Tuteka | - | - | - | - | - |
|  |  | Scincidae | Mabuya mabouya | Lagartija | - | - | - | - | - |
|  |  | Phyllodactylidae | Phyllodactylus ventralis | Lagartija | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Thecadactylus rapicauda | Salamenqueja | - | - | - | - | - |
|  |  | Gymnophthalmidae | Bachia bicolor | lobito | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Gymnophthalmus speciosus | Loba | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Leposoma rugiceps | Loba | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Tretioscinctus bifasciatus | Lobita | - | - | - | - | - |
|  |  | Teiidae | Ameiva ameiva | Loba | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ameiva bifrontata | Lobo | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Holcosus festivus | Loba | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Cnemidophorus lemniscatus | Lobita | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Tupinambis teguixin | Lobo pollero | - | II | - | - | - |
|  |  | Sphaerodactylidae | Gonatodes albogularis | Salamanqueja | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Lepidoblepharis sanctaemartae | Salamanqueja | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Sphaerodactylus heliconiae | Salamanqueja | - | - | - | - | - |
|  |  | Boidae | Boa constrictor | Boa | - | II | - | - | - |
|  |  |  | Corallus ruschenbergerii | Mapana amarilla | - | II | LC | - | - |
|  |  |  | Epicrates cenchria maurus | Boa arcoiris | - | II | - | - | - |
|  |  | Colubridae | Chironius carinatus | Jueteadora | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Leptophis ahaetulla | Bejuca | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Mastidogyras pleei | Cazadora | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Oxybelis aeneus | Culebra | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Rhinobothryum bovallii | Falsa coral | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Spilotes pullatus | Culebra voladora | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Tantilla melanocephala | Culebra | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Clelia Clelia | Vibora de sangre | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Dendrophidion bivittatus | Guardacaminos | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Dendrophidion dendrophis | Serpiente | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Helicops danieli | Mapana de agua | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Lygophis lineatus | Cazadora | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Imantodes cenchoa | Bejuquilla | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Thamnodynastes palidus | Culebra | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ninia atrata | Culebra | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Leptodeira septentrionalis | Ojos de gato | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Lygophis lineatus | Guardacaminos | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Phimophis guianensis | Naris de cerdo | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Pseudoboa neuwiedii | Vibora de sangre | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Phrynonax shropshine | Cazadora | - | - | - | - | - |
|  |  | Dipsadidae | Sibon nebulatus | Serpiente jaspeada | - | - | - | - | - |
|  |  | Elapidae | Micrurus dumerilii | Coral | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Micrurus dissoleucus | Coral | - | - | LC | - | - |
|  |  | Viperidae | Bothrops asper | Mapana, talla x | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Crotalus durissus | Cascabel | - | - | LC | - | - |
|  |  |  | Porthidium lansbergii | Patoco | - | - | - | - | - |
|  | Testudinata | Emydidae | Trachemys callirostris | Hicotea, galápago | - | - | - | - | VU |
|  |  | Testudinidae | Chelonoidis carbonaria | Morrocoy | - | II | - | CR | VU |
|  |  | Geoemydidae | Rhinoclemmys melanosterna | Ingüensa | - | - | - | - | - |
|  |  | Kinosternidae | Kinosternon scorpioides | Tapaculo | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Kinosternon leucostomun | Swanka | - | - | - | - | - |
|  | Crocodilya | Alligatoridae | Caiman crocodilus | babilla | - | II | LC | - | - |

End. = Endemismo, E. = Endémico, UICN = Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza, LR = Libro rojo, R.1912 = Resolución 1912 de 2017, CR = Críticamente amenazado, EN = Amenazado, LC = Baja preocupación.

Fuente: IMA S.A.S 2017

#### Aves

La importancia de las aves en la conservación de los bosques radica en su capacidad para mantener relaciones complejas con las plantas y otros animales que comparten su hábitat. Gran cantidad de plantas dependen de la polinización y diseminación espacial de las semillas que realizan las aves, además de servir como controladoras biológicas de insectos, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos.

La región de la Costa Caribe Colombiana hace parte del Área de Endemismo de Aves de la franja caribeña de Colombia y Venezuela EBA (Endemic Bird Area), incluyendo los bosques secos tropicales de las tierras bajas de la península de La Guajira, la base de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los departamentos de Cesar, Sucre y Córdoba en Colombia (Stattersfield et al., 1998). Esta región se destaca al poseer 951 especies de aves que corresponden a 51 % de las aves de Colombia, ocupando el segundo lugar en número de especies de aves después de la región Andina.

Se reportan 149 especies de aves según la información bibliográfica y entrevistas, de los órdenes: Tinamiformes, Anseriformes, Galliformes, Suliformes, Pelecaniformes, Ciconiformes, Cathertiformes, Accipitriformes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Coracciformes, Piciformes, y Psittaciformes, Pseriformes.

- Composición de aves

En la Tabla 2-29, se aprecia el listado de aves reportadas para la zona teniendo presente los estudios realizados para la región y en la Figura 2-15 se presenta la riqueza de órdenes de aves.

Figura 2-15. Riqueza de órdenes de aves

Fuente: IMA S.A.S 2017

Para la clase aves, se observa que el orden Passeriformes (13 familias, 57 especies) presento mayor representatividad, en el cual las familias Tyrannidae y Thraupidae se destacan por tener en conjunto el 61 % (30) de especies.

Esa influencia del orden Passeriformes y las nombradas dos familias no es diferente de la predominancia taxonómica que se presenta en la clase aves, donde la familia Tyranidae (Atrapamoscas) es la más diversa de Colombia, con 203 especies (Salaman et al 2009), además constituyen la mayor familia de aves que se encuentra en el nuevo mundo, teniendo distribución desde el ártico hasta tierra del fuego, alcanzando su mayor diversidad en tierras tropicales. La mayoría de las especies de las zonas templadas del norte y del sur son migratorias y muchas se encuentran en Colombia como residentes no reproductivas durante los inviernos boreal y austral (Hilty & Brown, 2001).

Por otro lado, la presencia de aves rapaces (Accipitriformes y falconiformes) es asociada a la acción creciente de deforestación, favoreciendo el aumento algunos grupos, como los roedores, de forma que se incrementan posibilidades de alimentación de estas especies; adicionalmente muchas especies de águilas y halcones se ven favorecidas por los cambios de paisaje, siendo los ecosistemas agrícolas algunos de ellos y es probable que las zonas urbanizadas también produzcan este efecto. En el área de estudio es una práctica muy común la tala de vegetación, con el fin de adecuar las tierras para cultivos agrícolas, actividades de ganadería y vivienda.

Por otro lado, la familia Thraupidae (Tangaras) es reconocida como un grupo grande y variado de aves del nuevo mundo, muy relacionado con los gorriones, los mieleros y las reinitas, alcanzando su mayor diversidad en los trópicos; únicamente cuatro especies, todas migratorias crían en latitudes templadas, la mayoría de las tangaras se alimentan de frutas suplementada con cantidades variables de insectos, teniendo gran importancia en la diseminación de semillas (Hilty & Brown, 2001). La riqueza de Traupidos se relaciona con la disponibilidad de alimento presente en la zona de estudio proveniente de los cultivos de arroz principalmente.

Los registros de dicho orden, También cabe destacar las familias Furnariidae (Horneros, coluditos, rastrogeros) e Icteridae (Oropéndolas, turpiales), cada uno con cuatro especies. Ambos son reconocidos por su diversidad, en donde el primero alcanza su mayor variedad en las zonas templadas del sur y decrece gradualmente hacia el norte. La mayoría de las especies colombianas son de selva o matorrales, su alimento consiste principalmente de insectos o invertebrados que pueden tener una variedad de manera y sustrato (Hilty & Brown, 2001).

Mientras la familia Ictéridae, se encuentra confinada a las américas, caracterizándose por tener picos relativamente largos, cónicos y agudos, y predominancia de plumaje negro. Distribuyéndose desde el nivel del mar hasta el límite de vegetación arbórea, pero principalmente en áreas abiertas con árboles dispersos más que en interior de selva. Los turpiales son excelentes cantores, mientras que las oropéndolas son notables por sus complejas vocalizaciones, algunos ictéridos se han beneficiado de las actividades del hombre y ahora son aves conspicuas de las áreas pobladas (Hilty & Brown, 2001).

Tabla 2-29. Listado de aves reportadas

| Taxonomía |  |  |  | Distribución |  | CITES | Amenaza |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden | Familia | Especie | Nombre común | End. | Mig. |  | UICN | LR | R. 1912 |
| Tinamifornes | Tinamidae | Crypturellus soui | Timanú | - | - | - | - | - | - |
| Anseriformes | Anhimidae | Chauna chavaria | Chavarri | C.E | - | - | - | - | VU |
|  | Anatidae | Dendrocygna autumnalis | Pisingo | - | M. | III | - | - | - |
|  |  | Dendrocygna viduata | Viudita | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Cairina moschata | Pato real | - | - | III | - | - | - |
|  |  | Anas discors | Pato Careto | - | M. | - | - | - | - |
| Galliformes | Cracidae | Ortalis garrula | Guacharaca | E. | - | - | - | - | - |
|  | Odonthophoridae | Colinus cristatus | Perdiz común | - | - | - | - | - | - |
| Suliformes | Anhingide | Anhinga anhinga | Pato aguja | - | - | - | - | - | - |
|  | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax brasilianus | Pato Yuyo | - | - | - | - | - | - |
| Pelecaniformes | Ardeidae | Bubulcus ibis | Garcita del ganado | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Ardea alba | Garza real | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Nycticorax Nycticorax | Guaco común | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Butorides striata | Garcita rayada | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ardea cocoi | Garza Morena | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Tigrisoma lineatum | Vaco Colorado | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Cochlearius cochlearius | Garza cucharón | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Egretta caerulea | Garza Azul | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Philherodius pileatus | Garza Crestada | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Egretta thula | Garza patiamarilla | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Agamia agamí | Garza ColarAda | - | - | - | - | - | - |
|  | Threskiornithidae | Theristicus caudatus | Cocli | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Eudocimus ruber | Ibis rojo | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Ajaia (Platalea) ajaja | Espátula rosada | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Eudocimus albus | Ibis blanco | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Phimosus infuscatus | Coquito | - | - | - | - | - | - |
| Ciconiiformes | Ciconiidae | Mycteria americana | Cabeza de huezo | - | - | - | - | - | - |
| Cathartiformes | Cathartidae | Cathartes aura | Guala | - | M. | II | - | - | - |
|  |  | Cathartes burrovianus | Guala sabanera | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Coragyps atratus | Gallinazo común | - | - | II | - | - | - |
| Accipitriformes | Accipitridae | Buteogallus meridionalis | Águila sabanera | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Buteogallus urubitinga | Brusado Negro | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Buteo platypterus | Águila migratoria | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Buteo magnirostris | Gavilan | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Busarellus nigricollis | Busardo Colorado | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Rostrhamus sociabilis | Caracolero Común | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Geranospiza caerulescens | Gavilan | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Chondrohierax uncinatus | Caracolero selvático | - | - | I | - | - | - |
|  | Elanidade | Elanus leucurus | Gavilan maromero | - | - | - | - | - | - |
| Falconiformes | Falconidae | Caracara cheriway | Guaraguaco Común | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Milvago chimachima | Pigua | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Falco sparverius | Cernícalo Americano | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Herpetotheres cachinnans | Gavilán culebrero | - | - | II | - | - | - |
| Gruiformes | Aramidae | Aramus guarauna | Carrao | - | - | - | - | - | - |
|  | Rallidae | Porphyrio martinica | Polla azul | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Aramides cajanea | Chilacoa | - | - | - | - | - | - |
| Charadriiformes | Charadriidae | Charadrius collaris | Collarejo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Vanellus chilensis | Alcaraván- Tanga | - | - | - | - | - | - |
|  | Recurvirostridae | Himantopus mexicanus | Cigueñuela americana | - | M. | - | - | - | - |
|  | Scolopacidae | Tringa flavipes | Patiamarillo chico | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Calidris melanotos | Correcalimos Pectoral | - | M. | - | - | - | - |
|  | Jacanidae | Jacana jacana | Gallito de ciénaga | - | - | - | - | - | - |
|  | Laridae | Phaetusa simplex | Gaviotín picudo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Gelochelidon nilotica | Pagaza Piconegra | - | M. | - | - | - | - |
|  | Rynchopidae | Rynchops niger | Rayador Americano | - | M. | - | - | - | - |
| Columbiformes | Columbidae | Columbina passerina | Paloma | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Leptotila verreauxi | Paloma | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Columbina talpacoti | Tortola | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Columba livia | Paloma bravía | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Columbina squammata | Paloma veranera | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Columbina minuta | Tortolita | - | - | - | - | - | - |
| Cuculiformes | Cuculidae | Piaya cayana | Cuco ardilla | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Crotophaga major | Garrapatero mayor | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Crotophaga sulcirostris | Cocinera | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Crotophaga ani | Garrapatero común | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Coccyzus pumilus | Cuclillo rabicorto | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Tapera naevia | Tres Pies | - | - | - | - | - | - |
| Strigiformes | Tytonidae | Tyto alba | Lechuza | - | - | - | - | - | - |
|  | Strigidae | Megacops choliba | Búho campestre | - | - | II | - | - | - |
| Caprimulgiformes | Trochilidae | Amazilia tzacatl | Bichofue | - | - | - | - | - | - |
|  | Caprimulgidae | Chordeiles minor | Chotacabras migratorio | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Nyctidromus albicollis | Guardacaminos común | - | - | - | - | - | - |
| Coraciiformes | Alcedinidae | Chloroceryle amazona | Martín pescador | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Chloroceryle americana | Martín pescador | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Cloroceryle aenea | Martín pescador | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Megaceryle torquata | Martín pescador | - | - | - | - | - | - |
| Piciformes | Galbulidae | Galbula ruficauda | Jacamar colirufo | - | - | - | - | - | - |
|  | Bucconidae | Hypnelus ruficollis | Bobo Punteado | - | - | - | - | - | - |
|  | Picidae | Melanerpes rubricapillus | Carpintero | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Dryocopus lineatus | Carpintero real | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Campephilus melanoleucos | Carpintero marcial | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Picumnus cinnamomeus | Carpintero castaño | C.E | - | - | - | - | - |
|  |  | Colaptes punctigula | Carpintero | - | - | - | - | - | - |
| Psittaciformes | Psittacidae | Ara macao | Guacamaya | - | - | I | - | - | - |
|  |  | Ara severus | Guacamaya pequeña | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Amazona ochrocephala | Loro común | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Amazona amazonica | Loro | - | - | II | - | - | - |
|  |  | Brotogeris jugularis | Periquito | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Forpus conspicillatus | Periquito | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Aratinga pertinax | Loro Cara sucia | - | - | II | - | - | - |
|  | Ramphastidae | Ramphastos sulfuratus | Guazale | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Pteroglossus torquatus | Guazalé | - | - | - | - | - | - |
| Passeriformes | Corvidae | Cyanocorax affinis | Chau chau | - | - | - | - | - | - |
|  | Thamnophilidae | Sakesphorus canadensis | Batará copeton | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Myrmotherula axillaris | Cormina | - | - | - | - | - | - |
|  | Furnariidae | Dendroplex picus | pico de lanza | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Philydor fuscipennis | Sirirí | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Furnarius leucopus | Tierrero | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Certhiaxis cinnamomeus | Rastrojero | - | - | - | - | - | - |
|  | Tyrannidae | Camptostoma obsoletum | Mosquero | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Machetornis rixosa | Saltarin | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Fluvicola pica | Viudita | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Myiozetetes cayanensis | Atrapamoscas | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Pitangus sulphuratus | Bichofué gritón | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Elaenia flavogaster | Elaenia copetona | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Pitangus lictor | Bichofué menor | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Tyrannus melancholicus | Sirirí común | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Tyrannus tyrannus | Bichofue | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Tyrannus savana | Sirirí tijereta | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Tyrannus dominicensis | Tirano dominicano | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Tyrannus elatus | Mosquitero Coronado | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Myiodynastes maculatus | Mosquitero | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Myiarchus tuberculifer | Atrapamoscas | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Pyrocephalus rubinus | Atrapamoscas | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Todirostrum nigriceps | Atrapamoscas | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Todirostrum cinereum | Espatulilla común | - | - | - | - | - | - |
|  | Pipidae | Manacus manacus | Saltarin barbiblanco | - | - | - | - | - | - |
|  | Hirundinidae | Progne tapera | Golondrina sabanera | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Progne chalybea | Golondrina Pechigrís | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Hirundo rustica | Golondrina Común | - | M. | - | - | - | - |
|  |  | Tachycineta albiventer | Golondrina | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Stelgidopteryx ruficollis | Golondrina barranquera | - | - | - | - | - | - |
|  | Troglodytidae | Troglodytes aedon | Cucarachero común | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Campylorhynchus griseus | Cucarachero | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Campylorhynchus nuchalis | Ratona Chocorocoy | - | - | - | - | - | - |
|  | Mimidae | Mimus gilvus | Sinsonte común | - | - | - | - | - | - |
|  | Donacobiidae | Donacobius atricapillus | Sinsote lagunero | - | - | - | - | - | - |
|  | Thraupidae | Thraupis episcopus | Azulejo común | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Thraupis palmarum | Abejero | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Saltator maximus | Saltátor oliva | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Saltator coerulescens | Saltádor coerulescens | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ramphocelus dimidiatus | Asoma terciopelo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sicalis flaveola | Sicalis coronado | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sporophila plumbea | Espiguero plomizo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sporophila schistacea | Espiguero Apizarrado | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sporophila intermedia | Espiquero | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sporophila nigricollis | Espiguero capuchino | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sporophila minuta | Espiguero ladrillo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sporophila bouvronides | Espiguero de Lesson | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Volatinia jacarina | Volatinero negro | - | - | - | - | - | - |
|  | Cardinalidae | Spiza americana | Arrocero migratorio | - | M | - | - | - | - |
|  | Parulidae | Protonotaria citrea | Reinita cabecidorada | - | - | - | - | - | - |
|  | Icteridae | Cacicus cela | Arrendajo común | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Chrysomus icterocephalus | Turpial de agua | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Molothrus bonariensis | Vaquero mirlo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Molothrus oryzivorus | Chamon Gigante | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Icterus nigrogularis | Turpial amarillo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Psarocorolius decumanus | Oropendola cretada | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Sturnella militaris | Soldadito | - | - | - | - | - | - |

End. = Endemismo, E. = Endémico, CE = Cuasiendemico, Mig. = Migración, M. = Migratorio, UICN = Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza, LR = Libro rojo, R. 1912 = Resolución 1912 de 2017, CR = Críticamente amenazado, EN = Amenazado, LC = Baja preocupación.

Fuente: IMA S.A.S 2017

#### Mamíferos

Colombia es el cuarto país en el mundo respecto al número de mamíferos registrados: 471 especies confirmadas hasta el momento (Alberico et al., 2000). Los mamíferos desarrollan diferentes actividades que contribuyen al mantenimiento, regeneración y equilibrio de los bosques, siendo importantes piezas en el funcionamiento de los ecosistemas: los carnívoros y algunos omnívoros contribuyen a mantener en equilibrio las poblaciones de sus presas como pequeños lagartos, roedores e invertebrados, y de esta forma permiten que la oferta del bosque se mantenga estable. Los herbívoros por su parte favorecen la dispersión y germinación de semillas y mantienen estables las poblaciones de carnívoros (Cabrera & Molano, 1995).

La mastofauna está sometida a múltiples presiones de origen antrópico, siendo las más relevantes: la destrucción y transformación de los hábitats naturales y la acción del tráfico ilegal (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). El deterioro de los ecosistemas de la planicie de la Mojana ha conllevado a situaciones de vulnerabilidad a gran parte de las especies de mamíferos, principalmente aquellas que, por su tamaño, sus nichos ecológicos altamente especializados y su restricción a biotopos particulares, se resienten en forma inmediata ante cualquier cambio ambiental como su fragmentación, reducción o deterioro del hábitat.

- Composición de mamíferos

A partir de la información de estudios de diversidad de mamíferos Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida. Fuente especificada no válida. se estableció el listado de mamíferos para el área de estudio, (ver Tabla 2-34).

La intervención que presenta la zona, en donde la cobertura vegetal ha sido alterada, ocasiona que la continuidad arbórea este disminuida y que los corredores que funcionan para conectar la mastofauna, se hallen restringidos a pequeñas zonas, causando que se encuentren mayor densidad de especies generalistas, adaptadas a estas condiciones. Como resultado de estos cambios en el paisaje, la fauna nativa ha disminuido considerablemente o se encuentra restringida a ciertas áreas donde se mantienen relictos de vegetación. Algunas especies han desaparecido o han migrado hacia ecosistemas menos intervenidos.

La composición de las poblaciones de mamíferos ha sido alterada significativamente desde la mitad del siglo pasado, como producto de la fragmentación y destrucción de los hábitat originales, de tal forma que la única oferta boscosa actual en amplias zonas se constituye de mosaicos o parches de bosques y Bosques de galerías , lo cual ha hecho que muchas poblaciones de mamíferos estrictamente arborícolas tengan que ceñirse a estos reductos boscosos poniendo en peligro la viabilidad de sus poblaciones (Rodríguez-Mahecha et al., 2006).

Se reporta la presencia potencial de 27 especies de mamíferos, en donde el orden Chiroptera se destaca por su riqueza.

Tabla 2-30. Listado de mamíferos reportados

| Taxonomía |  |  |  | CITES | Amenaza |  |  | Veda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden | Familia | Especie | Nombre común |  | UICN | LR | R. 1912 |  |
| Didelphimorphia | Didelphidae | Didelphis marsupialis | Chucha | - | - | - | - | - |
| Cingulata | Dasypodidae | Dasypus novemcintus | Cachicamo | - | - | - | - | - |
| Pilosa | Bradypodidade | Bradypus variegatus | perico lilgero | II | - | - | - | - |
|  | Myrmecophagidae | Tamandua mexicana | Oso melero | III | - | - | - | - |
| Carnivora | Procyonidae | Procyon cancrivorus | Mapache | - | - | - | - | R.848 /73 |
|  | Canidae | Cerdocyon thous | Zorro | II | - | - | - | R.848 /73 |
|  | Felidae | Leopardus pardalis | Tigrillo | I | - | - | - | R.848 /73 |
|  | Mustelidae | Lontra longicaudis | Nutria | I | VU | - | - | R.848 /73 |
| Rodentia | Sciuridae | Sciurus granatensis | Ardilla | - | - | - | - | - |
|  | Erethizontidae | Coendou prehensilis | Puerco espín | - | - | - | - | - |
|  | Dasyproctidae | Dasyprocta punctata | Ñeque | III | - | - | - | - |
|  | Caviidae | Hydrochaerus hydrochaeris | Ponche | - | - | - | - | R.219 /64 |
|  | Cuniculidae | Cuniculus paca | Gutinaja | II | - | - | - | - |
| Chiroptera | Phylostomidae | Artibeus lituratus | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Desmodus rotundus | Vampiro | - | - | - | - | - |
|  |  | Artibeus jamaicensis | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Artibeus phaeotis | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Sturnira lilium | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Carollia perspicillata | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Chiroderma trinitatum | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  | Noctilionidae | Noctilo albiventris | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Noctilio leporinus | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  | Thyropteridae | Thyroptera discifera | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  | Emballanuridae | Saccopteryx canescens | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Rhynchonycteris naso | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  |  | Saccopteryx bilineata | Murciélago | - | - | - | - | - |
|  | Molossidae | Molossus molussus | Murciélago | - | - | - | - | - |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Especies endémicas

Según (Camacho) La teoría de los refugios (Haffer,1969) postula la ocurrencia de grandes cambios en la cobertura vegetal y la distribución de las especies de plantas y animales durante el Pleistoceno debidos a cambios climáticos durante los peri e interglaciares. Estos cambios, que según varios autores se pueden remontar hasta el Mioceno, desencadenaron diversos mecanismos de especiación y diversificación de las especies, al reducirse y ampliarse alternativamente las zonas de los diferentes biomas, esto según si imperaban condiciones climáticas secas o húmedas. Si bien los acontecimientos ocurridos durante el Pleistoceno determinaron en algún grado la biota que conocemos actualmente, no debemos olvidar que ésta es el resultado del conjunto de eventos a lo largo del tiempo en la escala geológica, desde la fragmentación de los continentes durante el Cretácico, la aparición de las angiospermas en el Terciario temprano, los procesos orogénicos, hasta los cambios climáticos más recientes en el Holoceno (Prance, 1982).

Cuando el área de distribución de una planta o animal es menor de 50 000 km² (Terborgh & Winter, 1983) se dice que la especie tiene una distribución localizada o restringida (especie endémica), lo cual quiere decir que sólo se encuentra en esa área, ya que, por razones de hábitat, u otras, no le es posible crecer en ningún otro lugar. Para el área de estudio se reportan una especie endémica, Ortalis garrula (Guacharaca) Se encuentra únicamente al noroccidente de Colombia. Llega hasta 800 m sobre el nivel del mar en la región Caribe desde el alto río Sinú hasta toda la parte occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Más al sur se encuentra en el bajo valle del Cauca en el río Nechí y también en el Valle Medio del río Magdalena.

Por otro laddo, tambien se reportan de aves Cuasiendemicas Picumnus cinnamomeus y Chauna chavaria, la primera se distribuye desde la serranía de San Jacinto, en el departamento de Sucre, hasta el extremo noreste del departamento de la Guajira, y desde el valle bajo del río Cauca, en la desembocadura del río Nechí, hasta el valle medio del río Magdalena, en el departamento del Cesar (Hilty y Brown 1986). P. cinnamomeus se observa comúnmente sobre lianas o ramas de los árboles en el borde de áreas de arbustales áridos y semiáridos, bosques de manglar y bosques secos hasta los 300 m.s.n.m (Hilty y Brown 1986). La especie no se encuentra actualmente amenazada, pero así como sucede con Picumnus granadensis, especie endémica de Colombia (Stiles 1998), la destrucción y fragmentación actual del bosque de manglar y bosque seco en el norte de Colombia, puede estar afectando seriamente talvez no a corto pero si a largo plazo, a las poblaciones remanentes de P. cinnamomeus a una escala local y regionalFuente especificada no válida..

Mientras C. chavarria se distribuye en el Norte de Colombia, desde el valle del bajo Atrato, hasta la ciénaga grande de Santa Marta, el valle del Cesar y el valle bajo y medio del Magdalena Fuente especificada no válida. y en Venezuela en la parte nor-occidental, alrededor del lago Maracaibo en los estados de Zulia, Merida y Trujillo). Estando restringida a los pantanos de las tierras bajas, lagunas, orillas de los ríos que fluyen lentamente y llanuras aluviales inundadas estacionalmente, a menudo en zonas rodeadas de bosque Fuente especificada no válida.

- Especies amenazadas

La unión internacional para conservación de la naturaleza (UICN) define a una especie en amenaza como aquella que podría llegar a encontrarse en peligro de extinción si siguen operando factores que ocasionen el deterioro o modificación del hábitat o se disminuyen sus poblaciones por efectos de impactos adversos. Es decir que corre el riesgo de desaparecer, de continuar las amenazas que atentan contra su supervivencia. A nivel internacional la categorización más relevante en cuanto a esta condición es la lista roja de la UICN (IUCN 2017). Elabora y revisa constantemente un listado donde clasifica en seis categorías que indican el nivel de amenaza de extinción que enfrenta una especie, de acuerdo con su densidad poblacional, pérdida de su hábitat y otros peligros potenciales que sufre la especie, (ver Tabla 2-35).

A nivel nacional, la Resolución 1912 de 2017 establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentra en el territorio nacional. Utilizando la misma categoría de lUICN.

Tabla 2-31 Nomenclatura para especies IUCN y Resolución 1912 de 2017.

| Carácter Iucn | Sigla | Estado |
| --- | --- | --- |
| En Peligro Crítico | CR | Cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. |
| En Peligro | EN | Cuando enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano. |
| Vulnerable | VU | La menor evidencia disponible indica que enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo. |
| Casi Amenazado | NT | Ha sido evaluado según los criterios y no satisface los criterios para las demás categorías “En Peligro”, “En Peligro Crítico” o “Vulnerable” pero está cercano a calificar como “Vulnerable”, o podría entrar en esa categoría en un futuro cercano. |
| Preocupación Menor | LC | Cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las siguientes categorías. Equivale a fuera de peligro. |
| Datos Insuficientes | DD | No es una categoría de amenaza puesto que se da cuando la información disponible es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su abundancia o distribución. |
| No Evaluado | NE | No se ha evaluado su estado silvestre. |

Fuente: The IUCN Red List of Threatened Species, 2017

Por otro lado, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017) ha propuesto tres categorías para las especies de fauna y flora silvestre que están sujetas a las actividades de comercio internacional, con el fin de proteger las especies que por su comercio pueden estar amenazadas.

Tabla 2-32 Nomenclatura para especies CITES.

| Apéndice Cites | Estado |
| --- | --- |
| Apéndice I | Incluye las especies de animales y plantas sobre las que pesa un mayor peligro de extinción. Están amenazadas de extinción y la CITES prohíbe generalmente el comercio internacional de especímenes de estas especies. |
| Apéndice II | Se incluyen todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esta situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia. |
| Apéndice III | Incluye las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los permisos o certificados apropiados. En general, estas especies tienen un nivel de amenaza bajo o nulo. |

Fuente: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and Flora, 2017

Para numerar las especies que se encuentran en amenaza registradas en el área, se tuvieron en cuenta las categorías de la UICN: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) puesto que una especie es considerada tal condición, si se encuentra en alguna de las tres (3) primeras categorías; la resolución 1912 de 2017, libros rojos y CITES del 24 de septiembre de 2017.

La categoría con mayor notoriedad fue CITES, en donde se incluyen especies, en donde 4 especies se encuentran en apéndice I, referido a especies de animales y plantas sobre las que pesa un mayor peligro de extinción. Están amenazadas de extinción y la CITES prohíbe generalmente el comercio internacional de especímenes de estas especies. Una especie se encuentra reportadas amenazas según la Resolución 1912 de 2017.

Tabla 2-33. Especies amenazadas según diferentes referencias

| Taxonomía |  |  | Categoría de amenaza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden | Familia | Especie | UICN | CITES | R. 1912 | LR |
| Pilosa | Bradypodidade | Bradypus variegatus | - | II | - | - |
|  | Myrmecophagidae | Tamandua mexicana | - | III | - | - |
| Carnivora | Canidae | Cerdocyon thous | - | II | - | - |
|  | Felidae | Leopardus pardalis | NT | I | - | - |
|  | Mustelidae | Lontra longicaudis | VU | I | - | - |
| Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta punctata | - | III | - | - |
|  | Cuniculidae | Cuniculus paca | - | II | - | - |
| Anseriformes | Anhimidae | Chauna chavaria | LC | - | VU | - |
|  | Anatidae | Dendrocygna autumnalis | LC | III | - | - |
|  |  | Cairina moschata | LC | III | - | - |
| Pelecaniformes | Threskiornithidae | Eudocimus ruber | LC | II | - | - |
| Cathartiformes | Cathartidae | Cathartes aura | LC | II | - | - |
|  |  | Coragyps atratus | LC | II | - | - |
| Accipitriformes | Accipitridae | Buteogallus meridionalis | LC | II | - | - |
|  |  | Busarellus nigricollis | LC | II | - | - |
|  |  | Chondrohierax uncinatus | LC | I | - | - |
|  |  | Caracara cheriway | LC | II | - | - |
| Falconiformes | Falconidae | Milvago chimachima | LC | II | - | - |
|  |  | Falco sparverius | LC | II | - | - |
|  |  | Herpetotheres cachinnans | LC | II | - | - |
| Strigiformes | Strigidae | Megacops choliba | LC | II | - | - |
| Psittaciformes | Psittacidae | Ara macao | LC | I | - | - |
|  |  | Aratinga pertinax | LC | II | - | - |
| Crocodylia | Alligatoridae | Caiman crocodilus fuscus | LC | II | - | LC |
| Squamata | Iguanidae | Iguana iguana | - | II | - | - |
|  | Teiidae | Tupinambis teguixin | - | II | - | - |
|  | Boidae | Boa constrictor | - | II | - | - |
|  |  | Corallus ruschenbergerii | - | II | - | - |
|  |  | Epicrates maurus | - | II | - | - |
|  | Dipsadidae | Clelia Clelia | - | II | - | - |

Fuente: IMA S.A.S., 2017

- Especies de importancia Ecológica, económica y cultural

La fauna silvestre es un recurso de importancia determinante para la subsistencia y la continuidad ecosistémica y cultural de las comunidades humanas, no obstante, la pérdida de hábitat, principalmente en áreas selváticas junto con la captura de animales usualmente para fines comerciales, amenazan la estabilidad de las poblaciones de fauna silvestre neotropicales (Bennett y Robinson, 2000). En este sentido la captura de animales silvestres es el resultado de un fenómeno a escala mundial denominado “Tráfico de vida silvestre”, el cual se lleva a cabo principalmente en países en desarrollo, como consecuencia de las dinámicas de demanda de los países desarrollados (Broad, et al., 2001).

Para Colombia, según la Contraloría General de la República (2005), a partir de datos proporcionados por 13 de las Corporaciones Autónomas Regionales, los principales lugares de origen de las especies decomisadas son los Llanos orientales, la Costa Caribe y los departamentos de Caldas, Putumayo, Amazonas, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Siendo las especies con mayor comercio ilegal las guacamayas, loros, boas, tortugas, micos y tigrillos. Dichas especies tienen como destino principal alguna de las tres rutas de comercialización reportadas, ya sea Centro y Norteamérica, Europa o Asia, lugares en donde, según la principal demanda de fauna silvestre se centra en las pieles, especies ornamentales, especies para investigaciones biomédicas o etológicas y la exhibición a turistas. (Baptiste et al., 2002).

La captura de aves silvestres para utilizarlas como “mascotas” (animales de compañía) o con fines ornamentales (decorativos) ha sido una actividad practicada desde tiempos prehispánicos. Los variados y melodiosos cantos de las aves, así como los brillantes colores de sus plumajes, resultan muy atractivos para el ser humano, por lo que se les ha considerado un bien de consumo en los mercados nacional e internacional (López – Romero, 1995).

En el área de estudio se pudo apreciar la utilización (comercio y tenencia) con fines ornamentales, es decir, haciendo aprecio del valor estético y/o capacidad sonora del animal, de aves del orden Paseriforme como Sicalis flaveola (Canario), Sporophila intermedia, Thraupis palmarum y Volantina jacarina; del orden Psitaciformes: Brotogeris jugularis (Periquito), Aratinga pertinax (Cotorra) y Amazona ochrocephala (Lora). Además de especies de otros ordenes, como: Pteroglossus torquatus (Guasale).

También son mantenidas especies silvestres con fines de consumo, como el caso de Dendrocygna autumnalis (Pisingo), Chauna chavarria (Chavarri), Dasyprocta fuliginosa (Ñeque), Hidrochoerus hidrochaeris (ponche) y Cuniculus paca (Guatinaja).

Environmental Lakes: WRPLOT View –Freeware Version 7. [En línea: 24 de noviembre de 2014]. Disponible en: http://weblakes.com/products/wrplot/index.html.

El tiempo y el clima: Vientos y precipitaciones. [Artículo de internet en línea 24 de noviembre de 2014]. Disponible en: http://www.astromia.com/tierraluna/vientolluvia.htm. Pág. 4.

MORALES, Raúl. Contaminación atmosférica urbana. 1ed. Editorial Universitaria S.A. Santiago de Chile. 2006. Pág. 197.

Ibid. Pág. 197.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy MADS). Manual de inventario de fuentes naturales. Emisiones causadas por erosión eólica. Colombia. Pág. 15.

Environmental Lakes: WRPLOT View –Freeware Versión 7. [En línea: 25 de noviembre de 2014]. Disponible en: http://weblakes.com/products/wrplot/index.html.

Íbid.

Tomado de: https://kerchak.com/componentes-bioticos-y-abioticos-del-ecosistema/

Tomado de: http://www.humboldt.org.co/es/investigacion/proyectos/en-desarrollo/item/158-bosques-secos-tropicales-en-colombia

IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE LandCover adaptada para Colombia Escala1:100000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D.C. 72 P.

Métodos para medir la biodiversidad. M&T manuales y tesis SEA, Vol 1. Zaragoza España.

Tomado de: https://sites.google.com/site/vertebradosdeguerrero/Home/cosas-que-debemos-saber/anfibios-y-reptiles.

ACOSTA-GALVIS, A. 2000. Ranas, Salamandras y Caecilias (Tetrapoda: Amphibia) de Colombia. Biota Colombiana 1:289-319.

Estudio preliminar de la fauna anfibia en el cerro Murrucucu, parque nacional paramillo y zona amortiguadora, tierra alta córdoba, Caldasia, 2008.

Avila-Pires. 2011, Edge effects and extinction proneness in a herpetofauna from Madagascar.

Avila-Pires. 2011, Lizard of Brazilian Amazonia (reptilia: Squamata).

Ruiz et al, 1996, Lista actualizada de la fauna Amphibia de Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc XX.

Según datos para 2017 de la página oficial de Batrachia. Colombia, en el siguiente link: www.batrachia.com.

Rodriguez-Maecha. 2009, Técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región andina tropical. Seria manuales para la conservación 2.

Ruiz 1996, Lista actualizada de la fauna anfibia de Colombia.

Biogeographic paterns of Colombian frogs and toads.

(http://www.reptile-database.org/).

Morales, 2015, Libro rojo de reptiles de Colombia. 2015.

Faivovich 2005, Systematic review of the frog family with special reference to Hylinae: phylogenetic analysis and taxonomic revisión, 2005.

Castroviejo 2015, Phylogenetic systematics of egg-brooding frogs, 2015.

Ehmann, 1991, Family Colubridae, Fauna of Australia.

Garcia, 2006, Diversidad de lagartos (Squamata: Lacertitilia) en el sotobosque de cuatrolocalidades asociadas a la cuenca del rio Cabi, Choco, Colombia.

Salaman, P., T. Donegan. Caro, D. (2009) Listado de aves de Colombia. Conservación Colombiana.

Jaramillo.T, Paiba.A. J, Henao. M.A.2008. Efectos de borde sobre la comunidad aves en una plantación mixta. Caldas-Colombia. BoleTÍN SAO18(1):12.

Filloy.J, Bellocq. M.I. 2007. Respuesta de las aves rapaces al uso de la tierra: un enfoque regional. Hornero 22(2): 131-140.

, A guide to the birds of Colombia. New Jersey Princeton University Press.

“bis”.

Mammals (Synapsida: Theria) of Colombia. Michael Alberico.

Importancia de los rastros para la caracterización del uso de hábitat de mamíferos medianos y grandes en el bosque los mangos (puerto López, meta, Colombia).

Libro rojo de los mamíferos de Colombia.

“bis”.

Tomado de: Centros de endemismo de Colombia (sin fecha), Jorge Hernandez Camacho, Adriana Hurtado, Rosario Ortiz y Thomas Walschburger. Del siguiente enlace de internet:

http://www.rds.org.co/aa/img_upload/cd3189bd6b9a1ea1575134c54f92a42c/Centros_de_endemismo.PDF.

Haffer, J.1969. Speciation in Amazoni: Forest Birds. Science. 165:131-137.

Prance, G. T. (1982) Biological Diversity in the tropics. Columbia University Press. New York.

Terborgh, J., & Winter, B. (1983) A method for sitting parks and reserves with special reference to Colombia and Ecuador. Biological Conservation. 27: 45-58.

Hilty, B. (1986). A guide to the birds of Colombia. New jersey: Princeton University Press.

El carpintero castaño (Picummus cinnamomeus) en el bosque de manglar del antiguo delta del rio sinu, departamento de Cordoba, Noreste de Colombia.

The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017.1. <http://www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 July 2017.)

Convention on international trade in endangeres species of wild fauna ando flora. Del portal oficial de esta organización: www.cites.org.

Serie de libros rojos de Colombia, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt. Libro rojo de aves de Colombia (2002) Renjifo L. M, Franco A. M., Amaya J. D., Catan G. H., López B. (eds); libro rojo de Mamíferos de Colombia (2006) Rodriguez, J. V. Alberico, M., Trjillo, conservación internacional Colombia; Libro rojo de reptiles de Colombia. (2002) Castaño-Mora, Olga. Instituto de Ciencias naturales naturales, Universidad nacional de Colombia.

Robinson, J.G.; Bennett, E.L. 2000. Carrying Capacity Limits to Sustainable Hunting in Tropical Forests. Pág. 13-30.

Broad, S., Mulliken, T., and Roe, D. (2001) “The nature and extent of legal and illegal trade in wildlife.” In The Trade in Wildlife: Regulation for Conservation, edited by S. Oldfield. London: Earthscan Publications Ltda.

Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente 2012 -2013.

Comercio de fauna silvestre en Colombia. Historia económica y social de un proceso de marginalización.

López, M. y J. Romero. 1995. Caracterización de la zoocría de crocodylia en Colombia como un sistema de producción sostenible. Tesis de Magister en Economía Agraria. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 98 p.